## Администрация г. Твери

### муниципальное унитарное предприятие

### «ГОРОДСКОЙ  ПРОЕКТ»

г. Твери

______________________________________________________________________

Генеральный план

муниципального образования

Городенское сельское поселение

Конаковского района Тверской области

Обосновывающие материалы к проекту генерального плана

Часть I

Раздел 1.1. Анализ состояния, проблем и перспектив комплексного развития территории

6668/07

Научный руководитель, профессор, д.г.н.                                      А.А. Ткаченко

Главный архитектор проекта                                                           								Н.В. Казанская

г. Тверь, 2007г.

Список специалистов – участников разработки проекта генерального плана Муниципального образования Городенское сельское поселение Конаковского р-на Тверской обл.

Научный руководитель проекта - д.г.н., профессор ТГУ Ткаченко А. А.

| Планировочное развитие территории | главный архитектор проекта Казанская Н.В. |
| --- | --- |
| Анализ проблем и перспектив развития территории. Комплексная оценка территории. | д.г.н., профессор ТГУ Ткаченко А. А. |
| Развитие объектов и сетей инженерно-технического обеспечения. | инженеры: Ивасик С.Е., Ландграф Ю.В., Мачужак М.Л., Синеокая И.С., Севастьянова О.В. |
| ИТМ ГОЧС. | к.в.н., Андреев В.И., Хвостов В.Н. |
| Транспортная инфраструктура. | главный инженер проекта Козлова М.И. |
| Население. Структура расселения. Экономика. | д.г.н., профессор ТГУ Богданова Л.П., к.г.н., доцент Щукина А.С., асп. Малинин А.С. |
| Экология. | к.г.н., доцент ТГУ Хохлова Е.Р. |
| Природные условия. Туризм и рекреация. | д.б.н., профессор ТГУ Болатбекова К.С., к.г.н., доцент ТГУ Дорофеев А.А., |
| Историческая справка. Объекты культурного наследия. | к.и.н., доцент ТГУ Малыгин П.Д., Петрочинина О.А. |
| Сельскохозяйственное производство. Территориальные ресурсы. | к.г.н., доцент ТГУ Сукманова Н.Ю. |

Содержание

|  | Предисловие |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Условия и ресурсный потенциал территории | 6 |
| 1.1. | Экономико-географическое положение | 6 |
| 1.2. | Историческая справка | 7 |
| 1.3. | Природные условия и ресурсы | 9 |
| 1.3.1. | Геология | 9 |
| 1.3.2. | Рельеф | 11 |
| 1.3.3. | Климат | 12 |
| 1.3.4. | Гидрография | 13 |
| 1.3.5. | Почвы | 14 |
| 1.3.6. | Растительность | 15 |
| 1.3.7. | Природные комплексы | 16 |
| 1.4. | Территориальные ресурсы и территориальные ограничения | 20 |
| 1.5. | Население и система расселения | 25 |
| 1.6. | Экономика | 33 |
| 1.6.1. | Общая характеристика и экономическая база сельских населенных пунктов | 33 |
| 1.6.2. | Жилищный фонд | 39 |
| 1.6.3. | Учреждения и предприятия обслуживания населения | 40 |
| 1.6.4. | Транспортная инфраструктура | 42 |
| 1.6.5. | Сельскохозяйственное производство | 45 |
| 1.7. | Объекты культурного наследия | 51 |
| 1.8. | Туристско-рекреационный комплекс | 57 |
| 1.9. | Экологическая ситуация | 63 |
| 2. | Перспективы комплексного развития территории | 67 |
| 2.1. | Прогноз численности населения | 67 |
| 2.2. | Варианты развития | 67 |
| 3. | Приложения | 73 |

СОСТАВ  ПРОЕКТА

Проект генерального плана

Часть I." Положения о территориальном планировании", в том числе:

Раздел 1. Описание целей и задач территориального планирования. Раздел 2. Описание мероприятий по территориальному планированию и последовательности их выполнения. 1 книга, 13 листов.

Часть II. "Схемы территориального планирования", в том числе:

Раздел 3.

1. Сводная схема (основной чертеж) генерального плана М 1:25000, лист1, 1 лист.

Раздел 4. Схемы границ территорий, земель и ограничений, в том числе:

2. Схема функциональных зон М 1:25000, лист 2, 1 лист;

3. Схема административных границ М 1:25000, лист 3, 1 лист;

4. Схема ограничений использования территорий (общий вид) М 1:25000, лист 4, 1 лист;

4.1. Схема ограничений использования территорий (фрагмент) зоны охраны объектов культурного наследия М 1:10000, лист 5, 1 лист.

5. Схема границ территорий и земель М 1:25000, лист 6, 1 лист.

Раздел 5. Схемы границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, в том числе:

6. Схема развития объектов и сетей инженерно-технического обеспечения М 1:25000, лист 7, 1 лист;

7. Схема развития объектов транспортной инфраструктуры. 8. Схема развития иных объектов, включая  объекты социального обслуживания М 1:25000, лист 8, 1 лист.

Обосновывающие материалы к проекту генерального плана

Часть I. Описание обоснований проекта генерального плана, в том числе

Раздел 1.1. "Анализ состояния, проблем и перспектив комплексного развития территории", 1 книга, 74 листа.

Раздел 1.2. "Инженерно-технические мероприятия  гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций", 1 книга, 143 листа.

Раздел 2. "Обоснование вариантов решения задач территориального планирования и предложений по территориальному планированию", 1 книга, 134 листа.

Раздел 3. "Этапы реализации предложений по территориальному планированию, перечень мероприятий по территориальному планированию", 1 книга, 13 листов.

Часть II." Схемы по обоснованию проекта генерального плана", в том числе:

Раздел 4. "Картографическое отображение информации о состоянии территории, о  возможных направлениях ее развития и об ограничениях ее использования", в том числе:

А) Использование территории муниципального образования М 1: 50000, лист 9, 1 лист;

Б) Границы зон ограничений М 1:50000, лист 10, 1 лист;

В) Результаты анализа комплексного развития территории и размещения объектов капитального строительства местного значения М 1: 50000, лист 11, 1 лист.

Раздел 5. "Картографическое отображение предложений по территориальному планированию", в том числе:

А) Предлагаемые (планируемые) границы функциональных зон М 1: 50000, лист 12, 1 лист;

Б) Зоны предлагаемого (планируемого) размещения объектов капитального строительства местного значения. В) Предлагаемые границы территорий, документация по планировке которых подлежит разработке в первоочередном порядке М 1: 50000, лист 13, 1 лист.

Г) Существующие и предлагаемые (планируемые) границы земель промышленности, энергетики, транспорта, связи М 1: 50000, лист 14, 1 лист.

Дополнительные материалы проекта генерального плана

Часть III.  "Фрагменты основного чертежа генерального плана".

- Городня, Кошелево, Новенькое, М 1: 10000, лист 15, 1 лист;

- Алексино, Игуменка, п/о «Игуменка», Горки, Отроковичи М 1: 10000, лист 16, 1 лист;

- Межево, Меженино, Лукино, Сентюрино, Козлово, Андреевское М 1: 10000, лист 17, 1 лист;

- Борцино М 1: 10000, лист 18, 1 лист;

- Заполок, Турыгино, Артемово, Стариково М 1: 10000, лист 19, 1 лист;

- Дмитрово М 1: 10000, лист 20, 1 лист.

## Предисловие

Проект генерального плана Городенского сельского поселения Конаковского района Тверской области разработан в соответствии с договором №53 от 22.08.2007г., заключенным между МУ «Администрация Городенского сельского поселения» и МУП «Городской проект» г. Твери.

Проект выполнен на электронном топографическом плане М1:10 000, изготовленном ФГУП «Тверской территориальный геодезический центр» в 2007г. с использованием ортофотопланов местности, предоставленных этим же предприятием.

Проект разработан в программе «MapInfo», версия 7.0.

Расчетные этапы реализации проекта – I очередь  -2018г., расчетный срок  -2033г.

Проект разработан в соответствии со следующими нормативными документами и проектными разработками:

1. Техническим заданием на выполнение работ по проекту генерального плана Городенского сельского поселения.

2. Положением о составе, порядке подготовки документов территориального планирования Тверской области, порядке подготовки изменений и внесения их в такие документы, а также о составе и порядке подготовки планов реализации таких документов, утвержденным постановлением Администрации Тверской области от 13.11.2007г. №334-па

3. Схемой территориального планирования Тверской области, разработанной ООО «ЭНКО», г. Санкт-Петербург в 2007г.

4. Схемой территориального планирования Конаковского района Тверской области, разрабатываемой ООО «ЭНКО», г. Санкт-Петербург.

5. «Проектом зон охраны объектов историко-культурного наследия с. Городня», разработанным Творческой мастерской архитектора Кустова, 2005г.

6. «Схемой развития распределительных электрических сетей 35-110 кВ ОАО «Тверьэнерго» на период до 2015г.», разработанной ОАО «Северо-западный энергетический инжиниринговый центр», г. Санкт-Петербург, 2007г.

7. Генеральной схемой газоснабжения и газификации регионов Российской Федерации. Тверская область», разработанной ОАО «Промгаз», Москва, 2006г.

В проект генерального плана внесены изменения по замечаниям Администрации Городенского сельского поселения в мае 2008г.

Проект генерального плана Городенского сельского поселения Конаковского района Тверской области соответствует Градостроительному кодексу Российской Федерации и обязательным градостроительным нормам и правилам.

1. условия и ресурсный потенциал территории

1.1. Экономико-географическое положение

Городенское сельское поселение, образованное в ходе реформы местного самоуправления из двух сельских округов – Городенского и Турыгинского – находится в юго-западной, примосковской части Тверской области. Центр сельского поселения – село Городня. Расстояние от центра сельского поселения до райцентра г. Конаково – 47 км. Территория поселения занимает северо-западную самую ближнюю к областному центру часть Конаковского района. Поселение граничит с Калининским районом и с другими муниципальными образованиями Конаковского района: городским поселением поселок Редкино, городским поселением поселок Радченко, Старомелковским сельским поселением.

В виде анклава в территорию поселения внедрено муниципальное образование городское поселение поселок Изоплит, включающее в себя п. Озерки. На севере и северо-востоке граница Городенского сельского поселения проходит по Волге, на юге по Шошинскому плесу Иваньковского водохранилища. В состав Городенского сельского поселения входит 21 сельский населенный пункт. В их числе 15 пунктов, входивших ранее в состав Городенского сельского округа: с. Городня, д. Алексино, Андреевское, Горки, Игуменка, н.п. Поселок Отдыха «Игуменка», Козлово, Коромыслово, Кошелево, Лукино, Межево, Меженино, Новенькое, Отроковичи, Сентюрино – и 6 пунктов, входивших в состав Турыгинского сельского округа: д. Турыгино, Артемово, Борцино, Дмитрово, Заполок, Стариково.

Население Городенского сельского поселения (СП) на 1.01.2007 г. по данным территориального органа государственной статистики составило 3109 чел., по данным администрации сельского поселения, собранным и уточненным осенью 2007 г. – 2838 чел. Среди сельских поселений Конаковского района Городенское является самым крупным по численности населения, на его долю приходится 14,4% – седьмая часть  сельского населения района.

Особенности социально-экономического развития Городенского поселения определяются, прежде всего, особенностями географического положения, среди которых следует выделить:

1. Наличие полимагистрального транспортного коридора Москва-Санкт-Петербург, к зоне непосредственного влияния которого относится большая часть территории СП. Практически половина территории Городенского СП примыкает к железнодорожной и автомобильной магистралям, что обусловливает не только повышенную транспортную доступность территории, но также направления и результаты экономического и социально-демографического развития поселения. Полимагистральный коридор специфическим образом формирует функциональную и пространственную структуру территории, обеспечивая распространение инновационных импульсов экономического и социального содержания и одновременно  – повышенную миграционную подвижность населения. В итоге формируется отличная от других территорий области структура экономики и структура населения, при этом обе отличаются повышенной динамичностью.

2. Наличие обширной береговой зоны Волги и Иваньковского водохранилища, что в сочетании с транспортной доступностью территории создает благоприятные условия для рекреационной деятельности, причем в разнообразных формах.

3. Прямые транспортные выходы к областному центру и к столичному региону, которые обеспечивают возможности трудовых миграций населения многих СНП Городенского поселения. Значительная часть жителей Городенского СП проживают в зонах получасовой и часовой доступности областного центра, что создает условия для ежедневных трудовых и учебных поездок, а также для использования социальной инфраструктуры областного центра. Трудовые миграции в Москву и Московскую область также получили распространение среди жителей Городенского СП, но в этом случае ежедневные трудовые поездки сочетаются трудовым миграциями недельного и других ритмов.

4. Наличие ряда поселков городского типа, анклавно расположенных по отношению к территории Городенского СП. Эти поселки с самостоятельным местным самоуправлением – Редкино, Радченко, Изоплит – традиционно являются местами приложения труда и инфраструктурными центрами по отношению к близко расположенным сельским поселением.

В итоге можно говорить о специфических результатах влияния экономико-географического положения на развитие Городенского СП – все процессы экономического и социально-демографического развития данной территории отличаются повышенной «открытостью», сильным воздействием внешних факторов, импульсы которого распространяются как по главному транспортному коридору от Московского региона и областного центра, так и от городских поселений, «вписанных» в территорию СП.

С учетом доступных документов о предстоящем строительстве скоростной магистрали, которая может пройти через территорию Городенского СП, следует рассмотреть еще один аспект влияния высокоскоростных транспортных коридоров – разделительный. По условиям безопасного функционирования скоростных железных дорог последние формируют не только полосу отчуждения, но становятся разделительным барьером с позиций связности территории. Следствием становится нарушение местных связей, снижение возможностей перемещения населения и экономического использования территорий, расположенных вдоль транспортного коридора.

1.2. Историческая справка

Территория, занимаемая Городенским сельским поселением, привлекала древних рыболовов и охотников уже в эпоху мезолита, прежде всего своими физико-географическими данными, определяемыми междуречьем Волги и нижней Шоши. Левый приток Шоши река Инюха в те далёкие времена протекала через обширное озеро, располагавшееся на месте нынешнего Озерецкого торфяника. Методом радиоуглеродного датирования установлено, что на берегах и островах этого бывшего озера человек начал селиться почти 9 тысяч лет назад (в VII тыс. до н.э.) и жил здесь на протяжении трех с половиной тысячелетий, до тех пор, пока озеро не начало мелеть и подторфовываться. На Озерецком торфянике археологи обнаружили 17 мезолитических, 12 неолитических (верхневолжской и льяловской культур) стоянок рыболовов и охотников.  Плотность населения здесь в VII-IV тыс. до н.э. была в 30 раз выше, чем в эпоху раннего железного века и древней Руси. В эпоху мезолита и неолита было освоено и устье р. Инюхи в районе д. Дмитрово.

Иная ситуация рисуется на правом берегу Волги в районе Городни. Здесь человек  впервые также появился в мезолите (VII тыс. н.э.), но уже не покидал этих мест. На территории села Городни археологи фиксируют поселения, непрерывно существовавшие в мезолите, неолите, эпохах бронзы и раннего железа, а также в XI-XVII веках и вплоть до настоящего. Выгодное, стратегическое местоположение Городни все время притягивало сюда население. В древнерусскую эпоху здесь, кроме финно-угров, обитали представители восточнославянского племени кривичей, а судя по сопковидным погребальным насыпям на территории турбазы близ д. Алексино, ещё и новгородские словене.

Весьма показательно, что именно в Городне, административном центре поселения, находится единственное на рассматриваемой территории городище – остатки крепости. Впервые оборонительные сооружения появились здесь в раннем железном веке и могли служить не только для защиты людей, но и в качестве загона для скота, который активно разводили носители так называемой дьяковской культуры. В XI-XIII в. это уже небольшая (площадь 0,53 га) древнерусская крепость на границе Новгородских и Владимиро-Суздальских земель.

В середине XIII в. Городенское правобережье входит в состав только что образованного Тверского великого княжества. Тверские князья до 1485 г. не выпускали из-под своего контроля Городню и сделали ее мощной, стратегической крепостью, выстроенной на месте, где сухопутная дорога из Твери в Москву вплотную подходила к Волге – великому торговому пути, и,  что особо важно, к бродам через Волгу. К 1322 г. Городня и окрестные земли входят в домен  великого князя Василия Михайловича Тверского, а к 1389г.  во  владения Михаила Александровича Тверского. Под 1399 г. во многих летописях в известии о разделе между наследниками Михаила Александровича Тверского первый и последний раз упоминается «Вертязин городок». В историографии принято считать, что под этим названием фигурирует Городня, которую источники XVII в. иногда называют «Городень, Вертязин тож».

В XV в. летописи именуют Городню «Городеном». В 1412 г. в крепости сгорели стены, храм, княжеский двор, житницы и склады с княжеским богатством. А в следующем году князь Александр Иванович с помощью тверичей и кашинцев оперативно восстанавливает деревянную крепость. Затем тверской великий князь Иван Михайлович и его сын Александр Иванович сооружают в центре крепости каменный храм Рождества Богородицы (Пречистой), который становится центральным собором города Городеня. Надо полагать, что в первой четверти XV в. Городень принадлежит старшему сыну великого тверского князя. Однако мнение, что редкие, так называемые  «городенские» серебряные монеты чеканились именно в Городне, современными учеными опровергается. Эти монеты связываются не с Городеном, а Старицей (Новым Городком).

В 1485 г. земли покоренного Москвой Тверского княжества с Городеном отошли сыну Ивана III Ивану Ивановичу Молодому и принадлежали ему вплоть до 1490 г. По завещанию 1504 г. Иван III передает Тверь и Городен своему сыну, будущему Василию III. В 1506 г. Василий III передает «Городень город» вместе с Клином в вотчину новокрещеному казанскому князю Петру.

В 1517 г. знаменитый посол Габсбургов С. Герберштейн называет Городен, как и Клин, латинским термином « oppidum» (т.е. укрепленный город).

Писцовая 1539/40 г. и Дозорная 1551-54 гг. книги именуют Городен уже Городней и рисуют как развитый город с соборной каменной церковью «Пречистой с Ивановским приделом», посадом, расположенным под стенами крепости,  ещё одним храмом Воскресения, Петровским и Афанасьевским монастырями, ямской станцией, земским дьяком. В окрестностях Городни на правом берегу Волги фиксируются еще два монастыря  (Александровский и Троицкий), а также многочисленные деревни, в том числе монастырские и принадлежащие царю Ивану Грозному. Однако в административном отношении город Городня уникален.  Он  находится в волости Захожье Тверского уезда, причем никаких намеков на то, что именно Городня это центр волости, нет.

В духовной грамоте Ивана IV 1572 г. фигурирует Городень со статусом «города», к которому примыкают «волости» и «села». По-видимому, в годы Смуты Городня-Городен теряет статус города-крепости. В 1609 г. в районе Городни развернулись важные события. После победы над поляками под Торжком и осады Твери М.В. Скопин-Шуйский «сам пошол на Городню…и Волгу перелез [т.е. перешел в брод] под Городнею».

Если голштинский  посол А. Олеарий в 1636 г. называет Городню «деревней», то шведский военный агент Э. Пальмквист в 1674 г. замечает некогда бывшую здесь крепость. Писцовые книги XVII в. упорно называют Городню дворцовым «селом». Но это было не  рядовое село. На рисунке Городни из «Альбома Мейерберга» 1661-62 гг. мы видим плотную застройку вокруг каменного храма и ворота, перегораживающие широкую улицу.

Окрестности Городни принадлежат к старопахотным землям. Писцовая книга 1539/40 г. и Дозорная книга 1551-54 гг. дают представление о сельском хозяйстве того времени. Боярские и крестьянские земли непосредственно Городни составляли 408 четей, или четвертей, (1 четь = 0.56 га) пашенной земли и 200 копен сена. Городне также принадлежало 6 деревень и один починок. Большинство их было однодворными, им принадлежало около 300 четей пашни. Значительные земли принадлежали храмам и монастырям Городни: 425 четей пашни и 562 копны сена. Наконец, в окрестностях Городни располагалось 45 четей великокняжеских, или дворцовых земель. Большинство из перечисленных земель по плодородию относились к «середним» и лишь 63 чети к «добрым». Повсеместно господствовало трехполье.

Со времени присоединения Твери к Московскому государству и вплоть до 1929 г. территория Городенского поселения неизменно входит в состав Тверского уезда. Затем, с 1929 по 1935 гг. входит в Калининский (до 1931 г. – еще Тверской) район Московской области – до середины 1930 г. в составе Тверского округа. До 1960 г. территория поселения относится к Завидовскому району Калининской области, в 1960-1965гг. - вновь к Калининскому району. С января 1965 г. по настоящее время входит в состав Конаковского района Калининской (с июля 1990 г. – Тверской)  области.

1.3. Природные условия и ресурсы

1.3.1. Геология

Территория поселения находится в пределах Волго-Шошинской низины, которая является частью Верхневолжской низины. В целом территория поселения имеет сглаженный рельеф, местами прерываемый грядово-холмистыми формами рельефа вдоль р. Волги. Заметен уклон на восток, юго-восток. Современные экзогенные процессы, в частности эрозионные выражены слабо. В основании Волго-Шошинской низины лежит доледниковое понижение, возникшее благодаря деятельности рек. В начале девонского периода палеозойской (древней) эры происходило постепенное опускание суши. В результате этого образовалась так называемая Подмосковная котловина, которая была занята морем. Примерно в центре этой котловины расположена Москва, а западную ее часть занимает территория современной Тверской области. Юрский период знаменуется заметным расширением моря. Значительная часть юрских отложений в более позднее время была разрушена и снесена ледником. Возможно, что вся область в это время была покрыта мелководным юрским морем. Отложения его представлены черными глинами с остатками типичных морских животных белемнитов и аммонитов. Юрские отложения выходят на поверхность по долине р. Волги и наибольшей мощности, до 30 м, достигают вблизи с. Городни. Юрские отложения лишены полезных ископаемых.

Повсеместно на территории поселения распространенны четвертичные отложения, которые состоят из трех горизонтов морены (Окская, Днепровская и Московская). Общая мощность четвертичных отложений в среднем составляет 55 м. Они  представлены бурыми, красно-бурыми моренными валунными суглинками, реже супесями с прослоями разнозернистых песков с валунами. Моренные тугопластичные суглинки практически водонепроницаемые (Кф<0,1 м/сут). Среди суглинков на абсолютной отметке 120-140 м вскрыты линзы песков. На отметке 172-174 м суглинки подстилаются коренными породами – известняками с глинистыми прослоями. Известняки средней прочности, трещиноватые, местами кавернозные. В долине р. Волги распространены аллювиальные отложения, в составе которых преобладают пески: от пылеватых до гравелистых и гравийно-галечниковые грунты.

Почвообразующими породами на территории поселения являются моренные легкие и средние суглинки, флювиогляциальные, озерно-ледниковые и современные аллювиальные отложения, подстилаемые моренными валунными, озерно-ледниковыми суглинками и глинами, так называемые двучленные отложения.

Мореные отложения приурочены к водоразделам и склонам конечно-моренных гряд. Характерной их особенностью является  неотсортированность, сильная каменистость и опесчаненность. Содержание фракции крупного и среднего песка (1-0,5 мм) может составлять 40-60%. В них содержатся также включения гранитов, гнейсов и сланцев и др. размерами от мелких камней до валунов. Они отличаются низкой водопроницаемостью, (коэффициент фильтрации (Кф) 0,01-0,4 м/сут) пропорционально уменьшающейся по мере утяжеления гранулометрического состава.

Морена часто перекрыта плащом флювиогляциальных песков и супесей различной мощности. Существенный признак песчаных отложений – слоистость и  наличие псевдофибров. В их толще можно встретить прослойки грубого хрящевато-галечникового песка, иногда валуны.

Флювиогляциальные отложения вместе с аллювием древних рек и озер занимают заметное пространство, а также рассеяны в понижениях среди мореных суглинков. Как правило, это кварцевые породы со средней и высокой водопроницаемостью (величина Кф колеблется от 1,0 до 5,0 м/сут и выше).

Современные аллювиальные отложения характеризуются выраженной слоистостью, агрегированностью и хорошей водопроницаемостью (Кф =0,5-1,0 м/сут). Значительная часть территории поселения заняты торфяниками, а именно, верховыми и местами низинными торфами разного ботанического состава, зольности и степени разложения.

В гидрогеологическом отношении территория  поселения расположена в пределах Московского каменноугольного артезианского бассейна. В отложениях четвертичного возраста содержится комплекс подземных горизонтов, которые находятся в сложной взаимосвязи между собой, а также с подземными водами дочетвертичных отложений и с поверхностными водами. Наибольшее распространение имеет водоносный горизонт, расположенный в песках под самой верхней толщей валунных суглинков.

Основными эксплуатируемыми водоносными горизонтами и комплексами являются юрско-четвертичный водоносный комплекс (пески, супеси среди суглинков и глин) и Касимовский водоносный горизонт (известняки, доломиты с прослоями глин).

На востоке территории поселения проходит граница распространения в водоносных горизонтах пресных подземных вод с минерализацией до 1 г/ л.

Модуль подземного стока в л/сек с 1 км2 составляет 0,5/1,0 (в числителе при 95% обеспеченности, в знаменателе - 50% обеспеченности). Величина модуля эксплуатационных ресурсов пресных подземных вод составляет 0,5-1,0 л/сек на 1 км2.

Территория поселения сравнительно небогата полезными ископаемыми. Наиболее ценными из них являются торфа и строительные материалы (пески, валуны, гравий и др.).

Валуны, галечники и гравий Калининской конечной моренной гряды используются в дорожном строительстве, при сооружении фундаментов зданий  для производства строительных материалов и т.д.

Пески и песчаники. Строительные пески широко распространены и связаны главным образом с четвертичными (конечно-моренными, флювиогляциальными и аллювиальными) отложениями и используются как сырье в строительстве.

На территории поселения сосредоточены значительные запасы торфа (Редкинское болото площадью в несколько тыс. га). Торф используется в различных отраслях промышленности и сельского хозяйства в качестве топлива, агроруды (для получения компостов, стимуляторов роста растений, изготовления цветочных горшков и т.д.), теплоизоляционного материала, сырья для химической и медицинской промышленности. Торфяные и иловые грязи имеют бальнеологическое и косметическое значение.

1.3.2. Рельеф

Рельеф и поверхностные отложения Городенского сельского поселения не отличаются особым разнообразием. В их формировании главную роль сыграли события среднего и верхнего плейстоцена: оледенения, талые воды разрушающихся ледников, аккумулятивная деятельность двух крупных водотоков – Волги и Шоши.

В целом рельеф равнинный, низинный, плоский или пологоволнистый с небольшой амплитудой колебания высот. Наибольшей высотой отличается северо-западная часть поселения, где средние высоты составляют 150-170 м абс. Самая высокая точка поселения находится в 1 км к северо-востоку от д.Сентюрино – 171,3 м абс. Наиболее низкие участки расположены в южной и юго-восточной части поселения со средними высотами 125-130 м абс. Самые низкие отметки приурочены к урезу воды Волжского плеса – 124,0 м абс. Общий уклон поверхности – с северо-запада на юго-восток. Относительные превышения везде не велики и даже в крупных волнах рельефа не превышают 5-7 м. Исключение составляет участок коренного берега Волги в окрестностях с. Городни, где высота обрыва достигает 10-12 м.

На изучаемой территории встречаются следующие генетические типы рельефа. Почти вся северная половина территории поселения представляет собой пологоволнистую вторичную моренную равнину, среднеплейстоценового возраста. Поверхность здесь сложена основной мореной, состоящей из валунных суглинков с линзами песков. Максимальная мощность отложений достигает 40-50 м. На небольшом участке к северу от д. Кошелево встречаются валунно-суглинистые и валунно-галечные отложения конечной морены Московского ледника. Однако в характере рельефа на территории поселения холмисто-грядовые формы конечно-моренного рельефа не выражены.

Южная половина территории Городенского поселения имеет более сложное геоморфологическое строение. Здесь на участке южнее с. Городни расположена водно-ледниковая равнина, сформированная в период отступления ледника и сложенная песками с прослойками суглинков и галечников. Мощность отложений доходит до 10 м. Поверхность водно-ледниковой равнины пологоволнистая с участками мелко-холмисто-бугристого рельефа эолового происхождения (с небольшими дюнами). Непосредственно к северному берегу Шошинского плеса примыкает плоская поверхность озерно-аллювиальной равнины на уровне второй надпойменной террасы верхнеплейстоценового возраста, сложенная нерасчлененным комплексом песков и суглинков мощность 3-5 м. Центральную часть южной половины поселения к западу от п. Редкино занимает плоская озерно-ледниковая равнина среднеплейстоценового возраста, сложенная супесчано-суглинистыми породами мощностью 10-12 м. Значительная часть озерно-ледниковой и водно-ледниковой равнин в голоценовое время перекрыта болотными отложениями – торфами мощностью от 1-3м до 7 м.

Вдоль берегов Волги на участке от д. Алексино до с. Городни в отдельных местах выражены участки второй, редко первой, надпойменных террас р. Волги, которые сложены слоистыми отложениями, включающими пески, суглинки, галечники мощностью 3-5 метров.

1.3.3. Климат

До девяностых годов прошлого века внутри территории Городенского поселения существовала ведомственная метеорологическая станция, располагавшаяся в пос. Радченко. Данные многолетних наблюдений в этом пункте, а также данные, полученные с метеостанции, находящейся в Твери, позволяют охарактеризовать климат изучаемой территории.

Климат на территории Городенского сельского поселения умеренно-континентальный. Главные его особенности: умеренно холодная, снежная, с преобладанием циклонической погоды зима; умеренно теплое лето с нередкими ливневыми осадками; четко выраженные переходные сезоны; общее избыточное увлажнение. Основные характеристики климата приведены в табл. 1.

Характеристики климата Городенского поселения (по многолетним данным метеостанции г. Тверь)

Таблица 1

| Показатели | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средняя температура воздуха | -9.8 | -9.2 | -4.6 | 3.8 | 11.7 | 15.4 | 17.8 | 15.6 | 10.4 | 4.0 | -2. | -7.5 | 3.8 |
| Абсолютный минимум температуры | -50 | -42 | -38 | -19 | -7 | -3 | -2 | -1 | -7 | -22 | -29 | -38 | -50 |
| Абсолютный максимум температуры | 4 | 4 | 14 | 22 | 30 | 32 | 36 | 37 | 31 | 21 | 13 | 7 | 37 |
| Средняя скорость ветра (м/с) | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.1 | 2.9 | 2.7 | 2.4 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 3.5 | 3.3 | 3.1 |
| Среднее количество осадков (мм) | 32 | 28 | 32 | 33 | 43 | 75 | 85 | 76 | 59 | 52 | 41 | 37 | 593 |
| Относительная влажность воздуха (%) | 83 | 78 | 68 | 59 | 50 | 56 | 58 | 63 | 68 | 76 | 84 | 87 | 69 |
| Число ясных дней | 2.5 | 2.7 | 6 9 | 7.2 | 5.7 | 5.8 | 4.8 | 5.6 | 4.1 | 3.0 | 2.5 | 2.4 | 53 |
| Число пасмурных дней | 17.5 | 12.7 | 9.9 | 6 9 | 6.3 | 5.2 | 5.3 | 5.6 | 9.3 | 15.0 | 18.4 | 20.2 | 132 |
| Число часов солнечного сияния | 23 | 54 | 103 | 153 | 236 | 249 | 252 | 204 | 124 | 67 | 35 | 21 | 1521 |
| Среднее число дней с туманом | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 42 |
| Среднее число дней с метелью | 9 | 9 | 7 | 1 |  | - |  | - | - | 0.5 | 4 | 6 | 36.5 |
| Среднее число дней с грозой | - |  | - | 0.7 | 4 | 6 | 8 | 5 | 1 | 0.03 | - | - | 25 |
| Среднее число дней с градом | - |  | - | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.04 | - | - | 1.9 |

Территория Городенского поселения с юга и с востока окружена широкими акваториями Волжского и Шошинского плесов Иваньковского водохранилища, которые оказывают некоторое влияние на микроклиматические параметры примыкающей территории. Поэтому, реальные показатели климатических характеристик различных частей Городенского поселения могут несколько отличаться от данных, приведенных в таблице. Известно, что вблизи крупных водохранилищ немного снижаются летние температуры, но слегка возрастают температуры осенних месяцев; увеличивается скорость ветра; возрастает относительная влажность воздуха в теплые месяца; увеличивается число дней с туманом.

1.3.4. Гидрография

Территория Городенского сельского поселения расположена на огромной стрелке, которая образуется между Волгой и впадающей в нее под достаточно острым углом с юго-запада Шошей. Находящиеся в подпертом состоянии Волга и Шоша – главные элементы гидрографической сети поселения. С 1937 г., после постройки Иваньковского гидроузла водный режим и внешний облик этих рек сильно изменены.

Река Волга выше с. Городни имеет ширину 300-400 м. Ниже с. Городни ширина акватории увеличивается до 1,5-2 км и фактически начинается Волжский плес Иваньковского водохранилища. В пределах поселения на этом участке реки много островов, вытянутых по направлению течения, и небольших заливов. Максимальные глубины, встречающиеся по волжскому руслу, достигают 9,0-9,3 м, при средней глубине в 4,9 м. Среднегодовой уровень воды составляет 124,32 м абс., среднегодовая амплитуда колебания уровня воды на этом участке водохранилища – 5,14 м. Средняя толщина льда достигает в феврале-марте 40-45 см. Температуру воды в Волжском плесе показывает табл.2.

Температура воды в Волжском плесе в летнее-осенний период (0С)

Таблица 2

| Характеристика | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| средняя | 11,6 | 18,2 | 20,4 | 19,1 | 13,4 | 6,6 |
| наибольшая | 14,2 | 20,0 | 23,1 | 20,8 | 17,0 | 8,6 |
| наименьшая | 8,7 | 15,1 | 17,6 | 16,6 | 11,8 | 3,0 |

Русло, пойма и частично первая надпойменная терраса р. Шоши затоплены водами Шошинского плеса. Ширина плеса на участке, примыкающем к Городенскому поселению, достигает 4-5 км. Средняя глубина плеса небольшая, всего 1,7 м, при максимальных глубинах в русле Шоши до 3,5-5,0 м. Поверхностная скорость течения воды в летнюю межень всего 0,05 м/с, в весеннее половодье скорость увеличивается до 0,7-0,9 м/секунду. Поверхность Шошинского плеса сильно заросла воздушно-водными растениями и плавающими видами водной флоры, в том числе телорезом. Общая степень зарастания достигает 40,9 % от всей площади акватории.

В пределах поселения в Волгу впадает несколько мелких ручьев, большинство из которых пересыхает в летнее время. Исключение составляет впадающий в Волгу севернее Городни ручей Варлыка. По руслам ручьев в их верхнем течении, а также по тальвегам отдельных ложбин прорыты искусственные осушительные канавы.

На территории Городенского поселения есть несколько небольших озер старичного происхождения. Они встречаются на участке от д. Игуменки до с. Городни в пределах сохранившегося участка первой надпойменной террасы. Озера мелкие, имеют вытянутую и подковообразную форму.

Мощным гидротехническим сооружением является система каналов на торфоразработках к западу от п. Редкино на Озерецком болотном массиве. Длина центрального водосборного канала более 5 километров. В него с обеих сторон впадает более 40 открытых дренажных каналов. По периферии болотный массив окружает водосборный канал, защищающий торфяной массив от проникновения вод с окружающих территорий. По длинному (около 3 км) отводному каналу вода с торфоразработок сбрасывалась в реку Инюха и далее в Шошинский плес Иваньковского водохранилища.

На Озерецком месторождении поверхностные и подземные воды, поступают со склонов соседней Тверской конечно-моренной гряды. Во время разработки месторождения фрезерным и гидравлическим способом эти воды откачивались с помощью насосов. В дальнейшем, когда добыча торфа закончилась, и отвод избыточных вод прекратился, уровень грунтовых вод начал неуклонно повышаться. В результате были затоплены значительные площади фрезерных полей, повысился уровень воды в каналах, а гидравлические карьеры слились в единый большой сильно заросший и мелкий (до 1.5 м) водоем.

1.3.5. Почвы

Характерной особенностью почв поселения является значительная их пестрота по составу, свойствам, водно-воздушному и питательному режимам, а также по степени  окультуренности. Резкая смена почвообразующих пород по гранулометрическому составу как в вертикальном (по профилю почвы), так и в горизонтальном направлении на небольших участках создает определенное «пестрополье» и способствует образованию верховодки. На повышенных элементах рельефа преобладают дерново-слабо, -средне, и сильноподзолистые почвы супесчаного и легкосуглинистого гранулометрического состава, сформированные на двучленных и моренных отложениях.

На территории поселения широко распространены гидроморфные  почвы. Они занимают пониженные элементы рельефа или слабодренированные выровненные плоские участки и западины и формируются на различных почвообразующих породах. Профиль таких почв характеризуется наличием оглеенных или глеевых горизонтов, накоплением грубого гумуса и оторфованием. На первых этапах проявления признаков гидроморфизма (неоглеенные, глубокооглеенные и др.) их можно использовать в сельском хозяйстве без осушения. Значительная часть сенокосов и пастбищ размещена на болотно-подзолистых почвах. Водно-физические свойства гидроморфных почв определяются генезисом почвообразующих пород, гранулометрическим составом, степенью гидроморфизма и пр.

Дерново-подзолистые почвы имеют четкую дифференциацию по генетическим горизонтам (А0g, А1g, А2g, А2gВ, Вg, Сg). Мощность гумусового горизонта колеблется от 16 до 24 см, пахотного - от 20 до 25 см, содержание гумуса на суглинистых почвах 2,0-3,0 %, песчаных и супесчаных – 0,7-1,5%. Гумус – фульватного и фульватно-гуматного типа, обладает высокой подвижностью (до 95-100%), отношение гуминовых кислот к фульвокислотам от 0,5 до 0,8. Оглеенные почвы на водно-ледниковых пеках бедны гумусом и азотом. Возможности накопления гумуса в них ограничиваются в пределах 1%. Они характеризуются относительно высокой кислотностью, низкой поглотительной способностью, слабой насыщенностью основаниями (менее 50%). В окультуренных дерново-подзолистых оглеенных почвах содержание гумуса увеличивается до 3%, в суглинистых и до 1,5-2% в песчаных и супесчаных. Изменяется групповой состав гумуса, отношение гуминовых кислот к фульвокислотам расширяется до 0,9-1,0 и 0,6-0,8 соответственно, повышается емкость катионного обмета и степень насыщенности основаниями.

Торфяные  почвы приурочены к болотным ландшафтам и занимают значительную площадь поселения, характеризуются накоплением с поверхности органического вещества в виде торфа различной мощности и оглеением минеральной части почвенного профиля, постоянным избыточным увлажнением атмосферными и грунтовыми водами. Они разнообразны по генезису, составу, свойствам. Среди них выделяются торфяные почвы низинных, переходных и верховых болот. По мощности торфяного горизонта они делятся на торфянисто-глеевые (менее 25 см), торфяно-глеевые (30-50 см), торфяные маломощные (50-100 см), среднемощные (100-200 см) и мощные (более 200 см). Низинные и переходные торфяные почвы в сельском хозяйстве используются после осушения.

В прирусловой части поймы распространены  дерновые слоистые почвы песчаного и супесчаного состава. Они характеризуются неоднородностью профиля, слоистым сложением, наличием гальки, песка и т.д.  В центральной части поймы развиты пойменные дерновые зернистые и пойменные дерново-зернисто-слоистые почвы разной степени заболоченности. Отличительной особенностью этих почв является хорошо выраженный  горизонт А1, темно-серой, темной окраски с комковато- зернистой структурой. Содержание гумуса в них колеблется от 1,4 до 7,8%. Это наиболее плодородные почвы. Пойменные болотные почвы в основном низинного типа характеризуются заиленностью торфов, а иногда переслаиванием торфа и ила.

Затопленные и подтопленные земли и угодья распространены  в зоне действия водохранилища. Наиболее распространены заиленные почвы. На глубинах 3,0-5,0 м в условиях интенсивной седиментации сформировались затопленные сильно и среднезаиленные торфяно-глеевые (22% от площади залива) и дерново-подзолистые супесчаные и песчаные почвы (6%).

Слабоизмененные почвы представлены затопленными дерново-среднеподзолистыми и торфянисто-дерново-подзолистыми супесчаными и суглинистыми (26%).

Затопленные незаиленные дерново-среднеподзолистые почвы различного гранулометрического состава занимают 16% от площади всего участка.

Намытые дерново-подзолистые почвы различного гранулометрического состава занимают около 4%. Мощность песчаных и супесчаных отложений  на поверхности гор А1 не превышает 5-20 см.

На территории поселения площадь осушаемых почв с хорошим, удовлетворительным и неудовлетворительным мелиоративным состоянием  составляет  соответственно 20, 30 и 50%. Для сохранения фонда мелиорируемых почв необходимо:

- ремонт существующих осушительных систем;

- реконструкция осушительных систем;

- проведение культуро-технических работ с организацией поверхностного стока;

- рекультивация нарушенных земель.

1.3.6. Растительность

Основными типами лесной и луговой растительности, на территории поселения являются следующие: 1) Мелколиственные леса, кустарники, расположенные на возвышенных элементах рельефа. Большие поляны среди такого леса используются в качестве суходольных лугов и пастбищ. 2) Разреженные, почти чистые, сосновые леса, тяготеющие к пологим, выровненным и сглаженным участкам склонов конечно-моренной гряды и вдоль р. Волги. 3) Затененные мелколиственно-еловые леса в средней и нижней части склона. 4) Сырые низинные луга, выгоны, болота, приуроченные к понижениям, подошвам склонов, бессточным депрессиям.        5) Низинные, западинные и поемные заболоченные луга (злаково-разнотравные, мелкотравные) Разнообразию ассоциаций способствуют антропогенные воздействия (рубки, пожары, рекреация, распашка в прошлом, затопление и подтопление, сенокошение на вырубках и пр.).

Вдоль Волги на супесчаных и песчаных почвах расположены отдельные массивы сосновых лесов. Они типологически довольно разнообразны, что связано с расчлененным рельефа, почвами, увлажнением, историей формирования. Наиболее распространены сосняки зеленомошные. Мелколиственным лесам принадлежит ведущая роль, которые образовались на месте еловых, сосновых и широколиственных лесов в результате антропогенных воздействий. Наибольшее количество мелколиственных лесов образовалось на месте вырубок и гарей. Залесенность территории поселения  в среднем составляет 20%.

Древостой ельников преимущественно смешанный и состоит из ели, сосны, осины, березы, серой ольхи. В подлеске сочетаются рябина, черемуха, ива, лещина, бересклет. Травяно-кустарничковый покров состоит из луговых видов. Моховой покров развит слабо. Характерны ассоциации: ельник снытевый, ельник березово-кислично-зеленчуковый, ельник осиново-кислично-лещиновый, ельник разнотравный.

1.3.7. Природные комплексы

Современная ландшафтная структура территории Городенского сельского поселения сформировалась под действием нескольких групп природных факторов:

- расположения в пределах Подмосковной синеклизы, где опускание фундамента платформы привело к преобладанию низменных участков, с отметками менее 150 м абс.;

- деятельности четвертичных ледников и их талых вод, которые сформировали преобладающие типы рельефа и поверхностные отложения;

- аккумулирующей и эрозионной работы рек Волги и Шоши;

- заболачивания суходолов, активно проявившегося в голоцене и приведшего к образованию крупных болотных массивов.

На современном этапе определенную роль в изменении внешнего облика и трансформации вертикальной структуры ландшафтов сыграло антропогенное влияние проявившееся, прежде всего:

- в промышленном освоении крупных болотных массивов как залежей торфа;

- в использовании части территории под сельскохозяйственные угодья и для селитебных целей;

- в затоплении пойм и участков первой надпойменной террасы водами Иваньковского водохранилища и подтоплении земель.

Указанные факторы сформировали на территории Городенского сельского поселения следующие группы доминирующих урочищ.

В северо-западной части исследуемой территории между населенными пунктами Меженино и Воскресенское на небольшой площади распространены природные комплексы (на схеме отмечены индексом 1), у которых морфолитогенная основа образовалась в результате аккумуляции донной морены Московского ледника. Это урочища вторичных моренных равнин. На изучаемой территории эти комплексы имеют самую большую абсолютную высоту – 160-170 м абс, поэтому в названии урочищ присутствует прилагательное «приподнятые». Рельеф этой территории – волнистый. Хорошо заметны крупные волны с относительными превышениями до 5-7 м. Поверхность сложена валунными суглинками, которые чередуются с линзами крупнозернистого песка, песчано-гравийными прослойками. На поверхности встречаются крупные валуны. В некоторых случаях песчаные отложения выходят на дневную поверхность. Комплексы хорошо дренируются; по степени увлажнения относятся к категории «свежих», нормально увлажненных. Значительная часть территории освоена под сельскохозяйственные угодья, где на плодородных окультуренных дерново-подзолистых почвах до недавнего времени выращивались зерновые культуры и кормовые травосмеси. Слабоизмененные комплексы в выделенном ареале покрыты елово-сосновыми зеленомошно-черничниковыми лесами на дерново- сильно и слабоподзолистых почвах.

Довольно большую площадь в северной половине Городенского поселения занимают урочища морено-зандровых равнин (индекс 2). Эти урочища «клином внедряются» с северо-запада со стороны Чуприяновской конечно-моренной гряды и доходят до коренного берега Волги в районе с. Городня. Они имеют среднюю высоту в пределах 140-160 м абс. Поверхность слабо наклонена с северо-запада на юго-восток. Характер рельефа – пологоволнистый (слабоволнистый). Поверхность сложена валунными суглинками, которые в большинстве случаев перекрыты маломощным (до 1 м) слоем песков и супесей. Территория хорошо дренируется, нормально увлажнена («свежая»). В пределах описываемых урочищ расположено несколько населенных пунктов: Городня, Межево, Лукино и др.; значительная часть территории занята сельскохозяйственными угодьями. Данный вид урочищ в пределах Городенского поселения имеет высокую степень антропогенной трансформации. Естественная растительность представлена фрагментами вторичных осиново-ольховых лесов. В почвенном покрове преобладают различные подтипы дерново-подзолистых почв.

Наибольшую площадь на территории Городенского поселения занимают урочища низменных плоских зандровых равнин (индекс 3). В общей сложности на них приходится около 45 % от всей территории. Зандровые равнины представлены на севере изучаемой территории в излучине Волги между деревнями Алексино, Игуменка и Коромыслово. Кроме того, ареал сложной формы, с описываемыми комплексами, расположен в центральной части Городенского поселения. Именно в границах этого рода урочищ в виде анклавов расположены поселки городского типа – Редкино, Озерки, Изоплит. Однообразная поверхность этих урочищ преимущественно плоская и низменная, т. е. абсолютные высоты находятся в пределах 130-140 м абс., а какие-либо формы рельефа – не выражены. Большую роль в формировании литогенной основы комплексов сыграли флювиогляциальные потоки разрушающегося среднеплейстоценового ледника. Мощность флювиогляциальных отложений, представленных песками с прослоями супесей и галечников, местами доходит до 10 м, но в большинстве случаев толща песков – среднемощная (1-3 м) и подстилается моренными валунными суглинками. Вследствие плоского рельефа природные комплексы замедленно дренируются. Степень увлажнения – на грани между «свежими» и «влажными». Несмотря на высокую селитебную освоенность, в пределах ареалов морено-зандровых равнин сохранились массивы сосновых и сосново-березовых лесов, на дерново-среднеподзолистых глееватых почвах. Сельскохозяйственные угодья, занимающие около трети всей площади, в основном используются для выращивания кормовых травосмесей.

На юго-востоке Городенского поселения в окрестностях поселков Радченко и Мелково представлены урочища низменных слабоволнистых и плоских песчано-супесчаных зандрово-аллювиальных равнин (индекс 4). В их формировании активную роль играли флювиогляциальные потоки и аккумулирующая деятельность речного потока (Волги). Абсолютные высоты поверхности этих урочищ колеблются в пределах от 126 до 130 м абс., что позволяет идентифицировать территорию как часть второй надпойменной террасы Волги, переработанной потоками талой воды ледников на завершающей стадии их разрушения. Поверхность сложена слоистыми песчано-супесчаными отложениями. Рельеф слабоволнистый или плоский, но в некоторых местах поверхность осложнена буграми и мелкими холмами эолового происхождения. Территория замедленно дренируемая, а вследствие этого – преимущественно влажная. Лишняя влага отводится с помощью многочисленных дренажных устройств различного типа. Очевидно, вследствие этого территория слабо освоена. Здесь преобладают сообщества сосново-зеленомошно-черничниковых, березово-сосново-еловых травяных лесов на дерново-подзолистых глееватых почвах.

На юге Городенского сельского поселения, примыкая непосредственно к берегам Шошинского плеса, расположены урочища низменных плоских песчано-супесчаных с прослоями суглинков аллювиально-озерно-ледниковых равнин (индекс 5). Литогенная основа этих урочищ сформировалась под действием аккумуляции взвешенного материала в условиях древнего постледникового озерного водоема и аллювиального материала пра-Шоши. Территория низменная, с отметками высот всего 124-129 м абс.; характер рельефа – плоский. Вследствие отсутствия уклонов и близости водоема, который подпирает грунтовый сток, территория замедленно дренируемая и избыточно увлажненная. Часть этой территории находится под охраной в составе Государственного комплекса «Завидово». Этот факт, в сочетании с плохими условиями для сельского хозяйства, привел к тому, что аллювиально-озерно-ледниковые равнины практически не затронуты активной хозяйственной деятельностью. Здесь сохранились березово-осиновые влажнотравные леса и сосново-еловые долгомошные леса на дерново-подзолисто-глеевых и торфянисто-подзолисто-глеевых почвах. Некоторые участки, примыкающие непосредственно к водохранилищу, и острова заняты крупнозлаково-осоковыми сырыми лугами на дерново-глеевых аллювиальных почвах.

Важным доминирующим элементом в ландшафтной структуре Городенского сельского поселения являются разнообразные болотные комплексы (индексы 6а и 6б), занимающие здесь до четверти всей площади. Болота приурочены к центральной и южной частям изучаемой территории. Большинство крупных болотных массивов сформировались на месте древних плоских озерно-ледниковых равнин в результате заболачивания суходолов. Дополнительными причинами, усиливавшими процесс заболачивания, явились очень плоский рельеф, мешающий дренажу, близкое залегание грунтовых вод и подпор со стороны водохранилища. В современных условиях поверхность биогенных урочищ сложена слоем торфа мощностью 1-3 м, иногда толщина торфяного слоя достигает 7 м. В местах с небольшой мощностью торфа преобладают легкие безвалунные суглинки, на которых сформировались торфяно-глеевые почвы. Выделяются болотные комплексы двух видов: а) верховые сосново-кустарничково-сфагновые грядово-мочажинные в сочетании с переходными березово-осоковыми (индекс 6а) и б) верховые сосново-кустарничковые сфагновые в сочетании с низинными осоково-тростниковыми ивняковыми и переходными березово-осоковыми (индекс 6б). Болотные комплексы первого вида практически полностью заняты выработанными либо заброшенными торфоразработками. Напротив, болотные комплексы второго вида почти не изменены.

Своеобразным вариантом природных комплексов в Городенском сельском поселении являются занимающие очень небольшую площадь урочища аллювиальных равнин (индекс 7). Они протягиваются узкой полосой (шириной от нескольких десятков метров до 1,0-1,5 км) по правому берегу Волги от Алексино до Мелково, то есть вдоль всей северо-восточной границы поселения. Высота поверхности этих урочищ колеблется от 124,0 до 126,0 м абс. Рельеф – мелковолнисто-гривистый, местами с многочисленными старичными западинами. Аллювиальные отложения, слагающие литогенную основу этих урочищ, представлены слоистым материалом, включающим пески, супеси и суглинки. Значительная часть территории занята злаково-разнотравными мелко и крупнозлаковыми лугами на дерновых древнеаллювиальных почвах. Фрагментарно встречаются сосняки зеленомошные или лишайниковые на дерново-подзолистых почвах.

В качестве субдоминантных урочищ на территории Городенского сельского поселения выделены ложбины и ложбинообразные понижения с формирующимися поймами ручьев.

Рис. 1

Ландшафтная схема Городенского СП

Легенда

ландшафтной схемы Городенского сельского поселения

- Урочища приподнятых волнистых вторичных моренных равнин, сложенные валунными суглинками с линзами песков, дренируемые, свежие с сосново-еловыми зеленомошно-черничниковыми лесами и сельскохозяйственными угодьями на дерново-среднеподзолистых почвах.

- Урочища низменных полого-наклонных слабоволнистых валунно-суглинистых с линзами и прослоями песков и супесей морено-зандровых равнин, дренируемые, свежие, сильно освоенные, преимущественно с сельскохозяйственными угодьями на дерново-среднеподзолистых почвах

- Урочища низменных плоских песчано-супесчаных с неглубокими суглинистыми прослоями зандровых равнин, замедленно дренируемые, свежие и влажные, с фрагментами сосняков-зеленомошников, березово-сосновых травяных лесов и сельскохозяйственными угодьями на дерново-подзолистых глееватых почвах

- Урочища низменных слабоволнистых и плоских песчано-супесчаных зандрово-аллювиальных равнин, замедленно дренируемые, свежие и влажные, с сосново-зеленомошно-черничниковыми, березово-сосново-еловыми травяными лесами на дерново-подзолистых глееватых почвах

- Урочища низменных плоских песчано-супесчаных с прослоями суглинков аллювиально-озерно-ледниковых равнин, замедленно дренируемые, влажные, с березово-осиновыми влажнотравными лесами и сосново-еловыми долгомошными лесами на дерново-подзолисто-глеевых и торфянисто-подзолисто-глеевых почвах

- Урочища низменных плоских биогенных не дренируемых сырых равнин с органическими поверхностными отложениями (мощность от1-3 до 7 м)

а) болота верховые сосново-кустарничково-сфагновые грядово-мочажинные в сочетании с переходными березово-осоковыми болотами на торфяных и торфяно-глеевых почвах в основном освоенные под торфоразработки

б) болота верховые сосново-кустарничковые сфагновые в сочетании с низинными осоково-тростниковыми болотами, ивняковыми и переходными березово-осоковыми болотами на торфяных и торфяно-глеевых почвах

7. Урочища аллювиальных равнин с песчаными и песчано-суглинистыми надпойменными террасами с сосновыми зеленомошными и лишайниковыми лесами в сочетании со злаково-разнотравными мелко и крупнозлаковыми лугами на дерново-подзолистых и дерновых почвах

1.4. Территориальные ресурсы и территориальные ограничения

Территория Городенского сельского поселения в границах муниципального образования составляет 277 км2 или 27700 га.

Вся территория Городенского сельского поселения представляет собой  равнинный участок приволжских и пришошинских земель вдоль западного берега Волжского плеса и северного берега Шошинского плеса  Иваньковского водохранилища. Основные земельные угодья представлены массивами лесов и кустарников, естественных лугов, водными объектами и землями сельскохозяйственного назначения: пашнями, сенокосами и пастбищами. На территории Городенского поселения находятся земли:  госкомплекса «Завидово», Конаковского и Завидовского леспромхоза, сельскохозяйственных предприятий,  железной дороги, автодорог, населенных пунктов, сельских кладбищ, очистных сооружений, свалок ТБО, а также земли бывших торфоразработок с неопределенным статусом.

В границах государственного комплекса «Завидово», территория которого по сути должная относиться к землям особо охраняемых природных территорий, расположены земли иного целевого назначения,  зарегистрированные в государственном кадастре недвижимости как земли сельскохозяйственного назначения и земли населенных пунктов.

Структура землепользования Городенского поселения  (по расчетным данным)

Таблица 3

|  | га | % к итогу |
| --- | --- | --- |
| Всего | 27700 | 100 |
| В статусе охранной зоны заповедника | 10587 | 38,22 |
| в т.ч. Земли ФГУП «Редкино» в границе заповедника | 1910 | 6,90 |
| Водный фонд | 3606 | 13,02 |
| в т.ч. на территории ФГУП «Редкино» | 26 | 0,09 |
| прочие | 378 | 1,36 |
| Земли с/х предприятий | 9532 | 34,41 |
| из них земли ФГУП «Редкино» | 7616 | 27,49 |

Значительную часть территории СП занимают лесные массивы, состоящие преимущественно из лиственных пород. Из хвойных пород   преобладают сосна и ель. Большой ущерб лесам нанесли массовые рубки леса, связанные с обеспечением строительством Иваньковского водохранилища, оборонительных сооружений Москвы в период Великой Отечественной Войны, а также с восстановлением населенных пунктов и объектов народного хозяйства, разрушенных немецко-фашистскими войсками. Главным экологическим объектом является Государственный комплекс «Завидово». В его охранной зоне находится более 40% всех земель Городенского поселения.  В сочетании с ЭГП это является предпосылкой для дальнейшего агрорекреационного развития.

Луговые угодья занимают большие площади. В 1937 г. в связи с вводом Иваньковского водохранилища часть их в пределах  Шошинской низины была затоплена, и образовался мелководный Шошинский плес площадью 11 тыс. га водного зеркала. Неглубокое залегание грунтовых вод, застойный режим поверхностных вод способствуют заболачиванию низинных лугов. Подтопление земельных угодий  отрицательный фактор развития хозяйства на данной территории. Зона 1% паводка занимают всю южную часть территории до Редкино, что ограничивает возможности строительной деятельности в южной части поселения. Постоянная застройка здесь может вестись после подсыпки грунта выше уровня паводка.

Площадь пахотных угодий, трансформированных в зоне затопления Иваньковского водохранилища, достигла 5,8 тыс. га. Подтопленные земли занимают почти такую же площадь, как и водохранилище, составляя 77,6 % от его зеркала. Подтопление отрицательно сказалось и на росте леса. В ряде лесных массивов наблюдается заболачивание и выпадение древостоя, тугорослость, значительное увеличение гнилостного поражения деревьев, еще не достигших спелого возраста. Получение высоких урожаев зерновых культур (рожь, овес, ячмень) — по 30—37 центнеров с 1 гектара — требовало внесения большого количества минеральных удобрений,  часть которых смывалась и оседала в Шошинском плесе, вызывая развитие водной растительности. Отсюда - зарастание нерестилищ и заболачивание водоема в целом.

Основными ареалами сельскохозяйственного освоения в настоящее время являются земли ФГУП «Редкино» (ранее, ОПХ «Редкинское»), сконцентрированные на севере поселения между Кошелево и  Козлово, а также земли бывшей птицефабрики вокруг Городни. В перспективе через территорию сельского поселения пройдут две скоростные  магистрали: ВСМ «Москва - Санкт-Петербург» и автобан «Москва - Санкт-Петербург». После строительства новых скоростных магистралей сельскохозяйственный ареал вокруг населенного пункта Кошелево будет расчленен на несколько изолированных участков с потерей привлекательности для агрорекреантов и нарушением системы использования сельскохозяйственных земель.

С 2005г. на территории Городенского поселения сельскохозяйственной деятельностью занимается только одно крупное сельскохозяйственное предприятие -  ОПХ «Редкинское». На его долю приходится около 80 % сельскохозяйственных угодий поселения. Часть территории ФГУП «Редкино» находится в границах Старомелковского сельского поселения. Территории бывшей птицефабрики «Красный Луч» в настоящее время не имеют целевого использования (1128 га в границах Городенского СП, или 11,8%).

Структура  земельных угодий в ФГУП «Редкино»

(по данным гос. учета земель)

Таблица 4

| Годы | 1999 |  | 2004 |  | 2005 |  | 2006 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ед. | га | % | га | % | га | % | га | % |
| Общая земельная площадь* | 9166 | 100 | 9152 | 100 | 9152 | 100 | 9377 | 100 |
| в т.ч.: с/х угодий | 5363 | 58,5 | 5356 | 58,5 | 5356 | 58,5 | 5356 | 57,1 |
| из них: пашня | 3535 | 38,6 | 3534 | 38,6 | 3534 | 38,6 | 3534 | 37,8 |
| сенокосы | 1151 | 21,5 | 1150 | 21,5 | 1150 | 21,5 | 1150 | 21,5 |
| пастбища | 677 | 12,6 | 672 | 12,6 | 672 | 12,6 | 672 | 12,6 |
| залежи | - | - | - | - | - | - | 225 | 4,2 |
| Лес | 2212 | 24,1 | 2212 | 24,2 | 2212 | 24,2 | 2212 | 23,6 |
| Кустарники | - | - | 1020 | 11,1 | 1020 | 11,1 | 1020 | 10,9 |
| Водоемы | - | - | 75 | 0,8 | 75 | 0,8 | 75 | 0,8 |
| Приусадебные участки, сады и огороды | 1023 | 11,2 | 43 | 0,46 | 43 | 0,46 | 43 | 0,46 |
| Дороги, км | - | - | 76 | 0,8 | 76 | 0,8 | 76 | 0,8 |
| Болота | - | - | 329 | 3,6 | 329 | 3,6 | 329 | 3,5 |
| Прочие земли | 568 | 6,2 | 41 | 0,5 | 41 | 0,5 | 117 | 1,3 |

* на территории четырех муниципальных образований

По состоянию на 1 января 2007 года общая площадь земель ФГУП «Редкино» составила 9377 га, из них земли сельскохозяйственного назначения - 5356 га (57,1% от общей площади), земли поселений – 43 га (0,5 %), земли лесного фонда – 2212 га (23,6%), земли водного фонда – 75 га (0,8 %), прочие земли – 1691  га (18,0 %). Общая используемая предприятием собственность составляет 7685 га. Используется  на праве аренды 119 га, не используется – 1649 га (17,6%). По межеванию ФГУП «Редкино» оформило 8828 га (94,2%).

Общая площадь земель, используемых предприятием для производства сельскохозяйственной продукции, по состоянию на 1 января 2007г. составляет 5356 га, в том числе 85 % – под многолетними травами. Земли, арендуемые в ФГУП «Редкино», используются недостаточно эффективно, в 2001 г. сельскохозяйственные  угодья не использовались на 50 %. В 2003 – на 74 %, в настоящее время не используется 1649 га (17,6 %), в  т.ч. 225 га  залежей (100 %), 1020 га закустаренных земель (100 %), 329 га заболоченных земель (100 %).

Кадастровая оценка земель ФГУП «Редкино» и бывшей ПТФ «Красный Луч»*

Таблица 5

| Название хозяйства | 2 группа |  |  | 3 группа |  |  | 4 группа |  |  | 5 группа |  |  | Сред. удельный показатель кадастровой стоим., руб/га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Площадь, га | УПКСЗ, руб/га | Кадастровая стоимость, руб | Площадь, га | УПКСЗ, руб/га | Кадастровая стоимость, руб | Площадь, га | УПКСЗ, руб/га | Кадастровая стоимость, руб | Площадь, га | УПКСЗ, руб/га | Кадастровая стоимость, руб |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| ФГУП «Редкино» | 93 | 8220 | 764460 | 75 | 9270 | 695250 | 1373 | 400 | 549200 | 2212 | 2384 | 5273408 | 1940 |
| ПТФ «Красный Луч» | 53 | 8550 | 453150 | 13 | 9270 | 120510 | 78 | 400 | 31200 | 401 | 2480 | 994480 | 2935 |

* вцелом по каждому предприятию

Государственная кадастровая оценка земель сельскохозяйственного  назначения  проводится по группам земель, выделяемым  по  функциональному назначению и особенностям формирования рентного дохода в сельскохозяйственном производстве: I группа - сельскохозяйственные угодья; II группа  - земли,  занятые  внутрихозяйственными  дорогами, проездами, прогонами   для  скота,  коммуникациями,   полезащитными  лесополосами,  зданиями, строениями  и  сооружениями,   используемыми    для    производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной  продукции и прочие; III группа - земли под замкнутыми водоемами; IV группа  - земли   под   древесно-кустарниковой  растительностью (за исключением  полезащитных  лесополос),  болотами,  нарушенные земли; V группа - земли под лесами,  не  переведенные  в  установленном   законодательством порядке  в  состав  земель  лесного  фонда.

Динамика распределения сельскохозяйственных земель по формам собственности (на основании форм государственной статистической отчетности) представлена в табл. 6. За последние годы сильно менялись размеры арендуемых и используемых земель, что связано как со сроками аренды, так и изменением права собственности.

Значительные площади сельскохозяйственных угодий учтены на землях поселений и  прочих землях – 1023 га, лесного фонда – 2212 га.

Землепользование в ФГУП «Редкино» (по данным гос. учета земель)

Таблица 6

| Годы | 1999 |  | 2004 |  | 2005 |  | 2006 (на 01.01.2007) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| единицы | га | % | га | % | Га | % | га | % |
| Общая земельная площадь* | 9166 | 100 | 9152 | 100 | 9152 | 100 | 9377 | 100 |
| в т.ч. в пользовании организацией | - | - | 9016 | 98,5 | 9033 | 98,7 | 7685 | 82,0 |
| передано в аренду | - | - | - | - | 119 | 1,3 | - | - |
| в пользовании | - | - | - | - | - | - | - | - |
| не используется | - | - | - | - | - | - | 1649 | 17,6 |
| По межеванию | - | - | - | - | - | - | 8828 | 94,2 |

* на территориях четырех муниципальных образований

Состояние сельскохозяйственных угодий с каждым годом ухудшается: культурно-технические работы практически не проводятся, угодья зарастают кустарником и лесом, не убираются камни, повышается кислотность почв. Зарастание угодий ведет не только к количественному уменьшению площадей сельскохозяйственных угодий, но и оказывает отрицательное влияние на качественные изменения травостоя лугов и пастбищ, ведет к  появлению грубостебельных, сорных и ядовитых трав.

Из сельскохозяйственного использования исключаются значительные площади (пашня не используется на 43-87 %, кормовые угодья заросли на 30-35 %, происходит их заболачивание). Основной причиной сокращения площади сельскохозяйственных угодий, используемых для производства сельскохозяйственной продукции, явилось прекращение деятельности предприятий и организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств и перевод освободившихся земель в фонд перераспределения.

Арендуемые земли используются на 24 %, в том числе пашня – на 50 %, сенокосы - на 22%, пастбища  - на 29 %.

К наиболее значительным территориальным ограничениям, препятствующим застройке населенных пунктов Городенского СП относятся:

зона паводкового затопления 1% обеспеченности;

государственный комплекс «Завидово»;

санитарно-защитные зоны от свалки ТБО и скотомогильников;

придорожные полосы автомобильной дороги М10.

Ограничения по застройке должны быть приняты в проекте генерального плана также в отношении высокопродуктивных мелиорированных земель - пашни, расположенной в северной части поселения и территорий лесов.

Расчетные наивысшие уровни воды весеннего половодья 1% и 10% обеспеченности на реках Волге и Шоше, были рассчитаны Тверским областным центром по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» (см. письмо от 16.11.2007г. №377/13 в приложении).

Водоохранная зона вдоль части рек Волги и Шоши в пределах Городенского СП, которые на этом протяжении являются частью Иваньковского водохранилища, установлена шириной 50 м.

Государственный комплекс «Завидово» занимает значительную часть на юго-западе Городенского сельского поселения. В границах комплекса находятся два населенных пункта Городенского СП – Дмитрово и Артемово. Ограничения хозяйственной деятельности на территории Государственного комплекса «Завидово» установлены Указом Президента Российской Федерации № 1217 от 18.08.96 «О государственном комплексе «Завидово» федеральной службы охраны России».

Застройка в санитарно-защитных зонах регулируется  санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, в том числе: СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Санитарно-защитные зоны производственных объектов поселков Редкино, Озерки и Изоплит, не распространяются на территорию Городенского СП.

От полигонов, расположенных в юго-восточной части поселения санитарно-защитная зона составляет 1 км. Существующая застройка в эту зону не попадает.

Разноречивая графическая и текстовая информация по количеству и месту расположения скотомогильников на территории Конаковского района существует в двух учреждениях: Администрации Конаковского района и Конаковской станции по борьбе с болезнями животных. В целях уточнения количества и места нахождения скотомогильников была проведена выездная комиссия ГУВ «Конаковской станции по борьбе с болезнями животных. Результаты выездной комиссии приводятся в протоколе от 26.03.2008г. (см. приложение). Размер санитарно-защитной зоны скотомогильника, независимо от причины падежа скота, составляет 1 км. В санитарно-защитных зонах трех выявленных сибироязвенных скотомогильников помимо незастроенных территорий находятся:

- западная часть д. Алексино, расположенные западнее д. Алексино учреждения рекреации, с/т «Волжанка»;

- большая часть населенного пункта Пансионат Отдыха «Игуменка» вместе с самим пансионатом;

- большая часть д. Горки.

Размещение нового строительства в пределах санитарно-защитных зон скотомогильников невозможно.

Санитарно-защитные зоны сельских кладбищ составляют 50 м.

Придорожные полосы автомобильных дорог федерального значения (М10) установлены в размере 75м от полосы отвода в каждую сторону. Ограничения по строительству зданий и сооружений в этих полосах регулируются «Правилами установления и использования придорожных полос федеральных автомобильных дорог общего пользования», утвержденных постановлением Правительства РФ от 01.12.1998г. №1420.

На карте ограничений использования земель показаны все перечисленные выше ограничения, влияющие на развитие населенных пунктов Городенского СП.

1.5. Население и система расселения

Демографический потенциал является одним важнейших факторов социально-экономического развития Городенского сельского поселения. Количество и качество людских ресурсов определяет возможности использования всех остальных компонентов потенциала развития территории, как в настоящее время, так и в будущем.

Главным индикатором состояния демографических процессов является динамика численности населения, изменяющаяся под влиянием естественного и миграционного движения населения. Население Городенского сельского поселения, как и всего Конаковского района, отличается  повышенной трудовой и рекреационной подвижностью, вследствие чего складываются значительные различия в показателях численности постоянного и наличного населения. Официальная демографическая статистика  в последние годы использует только категорию постоянного населения. Данные местной администрации  учитывают зарегистрированное население, а также часть лиц, постоянно проживающих в СНП Городенского сельского поселения, но не оформивших регистрации. Таким образом, данные официальной статистики и материалы местной администрации по многим СНП не совпадают, что затрудняет анализ демографической ситуации. Кроме того, численность населения отдельных СНП резко различается по сезонам года, что связано с рекреационной функцией, получающей все большее развитие в сельских поселениях Конаковского района. По оценке местной администрации, летнее население примерно в 2 раза превышает население, зарегистрированное в Городенском сельском поселении.

На фоне Конаковского района, самого благополучного в демографического отношении среди районов Тверской области, Городенское СП выделяется более значительными потерями населения за последние десятилетия, причем в большей степени эти потери произошли за счет СНП, относившихся ранее к Турыгинскому сельскому округу (табл. 7).

Динамика численности сельского населения Конаковского района

и Городенского СП (1970-2006 гг.)

Таблица 7

|  | 1970 г. | 1989 г. | 2006 г. | 2006 г. в % к 1989 г. | 2006 г. в % к 1970 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Конаковский район, тыс. чел. | 22,5 | 20,2 | 20,5 | 101,5 | 91,3 |
| Городенское СП, чел. | 3710 | 3191 | 2841 | 89,0 | 76,6 |
| в т.ч. СНП, относившиеся ранее к Городенскому СО | 2543 | 2421 | 2286 | 94,4 | 89,9 |
| в т.ч. СНП, относившиеся ранее к Турыгинскому СО | 1167 | 770 | 555 | 72,1 | 47,6 |

Главным фактором, определяющим устойчивость демографического развития любой территории, является естественное движение – соотношение рождаемости и смертности. За последние 6 лет (2000-2005 гг.) число умерших в Городенском СП в 3,6 раза превысило число родившихся (табл. 8). При этом миграционное движение играет компенсирующую роль, но полностью не перекрывает естественную убыль – за анализируемый период миграционный прирост компенсировал естественную убыль только на 68%.

Естественное движение населения Городенского

сельского поселения (2000-2005 гг.)

Таблица 8

| Годы | Число родившихся, чел. | Число умерших, чел. | Естественная убыль, чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2000 | 15 | 71 | - 56 |
| 2001 | 23 | 56 | - 33 |
| 2002 | 17 | 79 | - 62 |
| 2003 | 20 | 70 | - 50 |
| 2004 | 20 | 69 | - 49 |
| 2005 | 20 | 69 | -49 |
| Всего | 115 | 414 | - 299 |

Значительное превышение смертности над рождаемостью связано не только со старой возрастной структурой населения, но и с высокой долей преждевременной смертности. Обработка первичных актов о смерти населения за 2000-2005 гг. по полу, возрасту и причинам смерти позволила выявить главные социально-демографические проблемы Городенского СП.

- Высокая доля умерших в трудоспособном возрасте, прежде всего среди мужчин. Доля лиц трудоспособного возраста среди умерших за период 2000-2005 гг. составила 26,6%, в том числе среди мужчин 42,8%, среди женщин 8,2%.

- Высокие показатели ранней смертности населения старше трудоспособного возраста, поскольку смертность женщин в возрасте 55-69 лет и мужчин в возрасте 60-69 лет можно также считать преждевременной. За исследуемый шестилетний период доля  лиц данной возрастной категории от всего числа умерших составила 17,1%, в том числе среди мужчин 21,2%, среди женщин 12,7%.

- Диспропорции населения по полу, которые являются следствием повышенной смертности мужчин (число умерших мужчин превышает число умерших женщин  – 52,7% и 47,3% соответственно) и относительным долголетием  женщин, среди которых велика доля лиц старше 80 лет.

Проблема здоровья, особенно социального и психического, наиболее актуальна для мужского населения: 64% умерших за 6 лет в Городенском СП мужчин не дожили до 70-тилетнего возраста, из них 12,4% (каждый 8-й) умер в возрасте до 40 лет. Высокие показатели преждевременной смертности обусловлены, прежде всего, социальным неблагополучием сельской местности: анализ причин смерти мужчин трудоспособного возраста позволяет сделать вывод о значительной алкоголизации мужского населения – среди причин смерти высока доля травм, отравлений, утоплений и убийств. В целом доля причин внешнего характера среди умерших в возрасте до 60 лет составляет 43,6%, а для умерших в возрасте до 40 лет – 74,1%. Таким образом, масштабы преждевременной смертности, особенно мужского населения, выявляют социально-демографическую проблему, крайне важную для сохранения демографического  потенциала территории.

Под влиянием естественного и миграционного движения формируется возрастно-половая структура населения. Социально-экономическая сущность возрастно-половой структуры состоит в том, что она определяет жизненный потенциал каждого населенного пункта, возможности демографического, социального и экономического воспроизводства.

Возрастная структура населения Городенского СП более деформирована, чем возрастная структура сельского населения всего Конаковского района. Специфика возрастного состава мигрантов приводит к более высокой доле лиц в трудоспособном возрасте (табл. 9).

Возрастная структура сельского населения Конаковского района

и Городенского СП, (%)

Таблица 9

|  | Конаковский район | Городенское СП |
| --- | --- | --- |
| Моложе трудоспособного возраста | 15,2 | 12,1 |
| В трудоспособном возрасте | 55,9 | 63,5 |
| Старше трудоспособного возраста | 28,9 | 24,4 |

В табл. 10 показана численность населения Городенского СП по населенным пунктам по данным Государственного статистического управления по Тверской области на 01.01.2007г.

Численность населения населенных пунктов Городенского сельского поселения

Таблица 10

| № | Наименование | Численность населения, чел. |
| --- | --- | --- |
| 1 | д. Алексино | 36 |
| 2 | д. Андреевское | - |
| 3 | д. Артемово | 82 |
| 4 | д. Борцино | 100 |
| 5 | д. Горки | 72 |
| 6 | с. Городня | 1580 |
| 7 | д. Дмитрово | 4 |
| 8 | д. Заполок | 300 |
| 9 | д. Игуменка | 31 |
| 10 | н.п. Пансионат Отдыха «Игуменка» | 167 |
| 11 | д. Козлово | 12 |
| 12 | д. Коромыслово | 32 |
| 13 | д. Кошелево | 397 |
| 14 | д. Лукино | 18 |
| 15 | д. Межево | 35 |
| 16 | д. Меженино | 27 |
| 17 | д. Новенькое | 5 |
| 18 | д. Отроковичи | 91 |
| 19 | д. Сентюрино | 4 |
| 20 | д. Стариково | 43 |
| 21 | д. Турыгино | 73 |
|  | Итого: | 3109 |

С учетом выполняемых функций, людности и соотношения основных возрастных групп населения (табл. 11) в пределах Городенского СП можно выделить четыре группы сельских населенных пунктов:

- Наиболее крупные СНП, входящие в состав Городенского СП, с относительно стабильной численностью населения и собственным потенциалом демографического развития. Деформированность возрастной структуры населения в СНП данной группы особая – как правило, они отличаются не только повышенной долей лиц в трудоспособном возрасте (более 60%), но и достаточно высокой долей молодежи – более 25%. Подобная деформация, очевидно, связана с мигрантами, прибывающими в эти СНП благодаря их транспортной доступности и наличию свободного жилья. К данной группе отнесены Городня, Заполок, Кошелево и н.п. Пансионат Отдыха «Игуменка».

Село Городня. Городня – центр и самый крупный населенный пункт Городенского СП. На протяжении нескольких десятилетий имел место устойчивый рост населения, в результате чего доля населения, проживающего в селе Городне, увеличилась с 17,1% в 1959 г. до 53,7% в 2006 г. С конца 1990-х гг. наблюдается относительная специализация численности населения (прил. 2). Сложившаяся возрастная структура населения исключительно благоприятна. Население отличается повышенной долей лиц в трудоспособном возрасте и, наоборот, пониженной долей населения старших возрастов. Структура населения в трудоспособном возрасте также благоприятна и с позиций занятости, и с позиций демографического воспроизводства.

Деревня Кошелево. Деревня Кошелево – второй по численности населенный пункт Городенского СП. Рост населения приходится на  1980-е гг., после чего его численность стабилизировалась. Сокращения населения в 1990-е гг. не отмечено, прежде всего, благодаря удобному транспортному положению, обеспечивающему широкие возможности трудовых миграций как в направлении областного центра, так и Московского региона. С миграционным движением также связана и особая возрастная структура населения, которая отличается сверхвысокой долей лиц в трудоспособном возрасте и сверхнизкой долей лиц пенсионных возрастов. В населении трудоспособного возраста более 70% составляют лица моложе 40 лет.

Деревня Заполок. Деревня Заполок расположена в центральной части Городенского СП, между ПГТ Редкино и ПГТ Изоплит. Заполок занимает третью позицию по численности населения среди СНП Городенского СП. Среди других СНП отличается стабильной (с 1970-х гг.) численностью населения, благоприятной возрастной структурой с точки зрения занятости и воспроизводства населения.

Пансионат Отдыха «Игуменка». Расположен в северной, приволжской части Городенского СП. В отличие от других СНП первой группы для поселка пансионата «Игуменка» рекреационная функция является главной, поселкообразующей.  Эта функция обеспечивает стабильную занятость и благоприятную структуру населения. Возрастная структура населения близка к средней для сельской местности Конаковского района как по доле основных возрастных групп, так и по структуре трудоспособного населения.

К границам населенного пункта примыкает частично застроенное садоводческое товарищество «Яблонька».

2. Во вторую группу входят наиболее крупные СНП бывшего Турыгинского сельского округа – деревни Турыгино, Артемово, Борцино, и наиболее устойчивые по численности населения СНП приволжской зоны – деревни Горки и Отроковичи. Людность СНП данной группы составляет 51-100 чел. В отличие от предыдущей, относительно устойчивой группы СНП, численность населения в них сократилась за рассматриваемый период в 1,5-3 раза.

Деревня Турыгино. Бывший центр Турыгинского сельского округа, расположен вблизи п. Редкино. Сокращение населения произошло в 1970-1980 гг., в последние годы население стабильно, отличается повышенной долей лиц пенсионных возрастов (35,1%). Дачи составляют 55% общего числа домовладений.

Д. Турыгино, имеющая общую границу с д. Заполок, примыкает на востоке к границе п. Редкино.

Деревня Артемово. В прошлом наиболее крупный СНП Турыгинского сельского округа, основное сокращение населения приходится на 1980-е – начало 1990-х гг., в последние годы – замедленное сокращение численности населения. Деревня расположена в центральной части территории Городенского СП, вблизи п. Редкино в границах госкомплекса «Завидово». Отличается большой долей дачных домовладений (58,6%), а также повышенной долей населения старше трудоспособного возраста (37,6%).

Деревня Борцино. Также СНП бывшего Турыгинского сельского округа, но с более замедленным сокращением населения, чем д. Артемово. Расположена к юго-востоку от п. Редкино.  Отличается большой долей дачных домовладений (54,2%), и, в отличие от Артемово,  повышенной долей населения трудоспособного возраста (67,7%).

Деревня Горки. СНП расположен в северной, приволжской части Городенского СП. Сокращение численности населения началось еще в 1970-е гг., причем за 1990-е гг. уменьшение людности было незначительным. По данным местной администрации, доля дачных домохозяйств составляет 59% от их общего числа. Возрастная структура населения старая, отсутствуют лица младшей возрастной группы, в то время как доля лиц старше трудоспособного возраста составляет 37,5%.

Деревня Отроковичи. СНП расположен в северной, приволжской части Городенского СП. После сокращения численности населения в 1970-е гг. наблюдался прирост в первой половине 1990-х гг., в последние годы число жителей стабильно – 71 чел. Отличается наименьшей среди СНП приволжской зоны долей дачных домовладений (43,9%)  и повышенной долей населения трудоспособного возраста (60,5%).

Четыре населенных пункта: д. Отрокоивчи, Горки, Пансионат Отдыха «Игуменка» и д. Игуменка практически «срослись» в единый населенный пункт.

3. Группа СНП агрорекреационного типа, расположенная в северной части поселения, в приволжской и примагистральной зонах.  В прошлом СНП данной группы, кроме д. Игуменка, были достаточно крупными, с населением 100-200 чел. В настоящее время людность СНП составляет 18-72 чел. Демографический  потенциал ограничен как количественно, так и структурно.

Деревня Алексино. Агрорекреационный СНП в северной, прибрежной части Городенского СП. Ресурсы демографического развития давно исчерпаны. Все население – пенсионного возраста. К деревне примыкает садоводческое товарищество «Волжанка», изъявившее на общем собрании желание войти в границы д. Алексино.

Деревня Игуменка. Малонаселенный СНП в самой северной части Городенского СП, численность  населения сократилась еще в 1970-е гг. Доля дачных домохозяйств составляет 55% от их общего числа.

Деревня Лукино. Малонаселенный СНП в примагистральной зоне железной дороги Москва-Санкт-Петербург. Сокращение население отмечено в 1970-1980 гг., в настоящее время почти 2/3 домохозяйств являются дачными. Среди местных жителей 2/3 составляют лица трудоспособного возраста.

Деревня Межево. Малонаселенный СНП в примагистральной зоне железной дороги Москва-Санкт-Петербург. Сокращение население отмечено в 1970-1980 гг., в настоящее время почти 3/4 домохозяйств являются дачными.  Среди местных жителей 52,7% лиц пенсионного возраста.

Деревня Меженино. Малонаселенный СНП в примагистральной зоне железной дороги Москва-Санкт-Петербург. Сокращение население отмечено в 1970-1980 гг., в настоящее время почти 3/4 домохозяйств являются дачными. Большинство местных жителей (70%) – лица пенсионного возраста.

Деревня Стариково. СНП расположен в западной части Городенского СП, в удалении от примагистральной зоны. После значительного сокращения в 1970-е гг. Численность населения относительно стабильна. Доля дачных домовладений более 70%, почти половина местных жителей – лица пенсионного возраста.

Деревня Коромыслово. Преимущественно дачный СНП, расположен в северной, приволжской части Городенского СП. Демографические ресурсы ограничены.

4. СНП рекреационного типа с крайне ограниченным демографическим потенциалом. Людность СНП данной группы менее 15 чел. Возрастная структура населения деформирована в сторону старших возрастов. Процесс измельчения  данной группы СНП начался в 1970-1980 гг. и к настоящему времени доля дачных домовладений составляет от 77% до 100%.

Деревня Андреевское. Небольшой дачный поселок без постоянного населения, расположен в некотором удалении от примагистральной полосы.

Деревня Дмитрово.  Изолированный дачный поселок, не имеющий автомобильного сообщения с другими населенными пунктами, расположен в юго-западной части территории Городенского СП, на территории Завидовского заповедника.

Деревня Козлово. Малонаселенный преимущественно дачный СНП (12 чел. постоянного населения), расположен в западной части прижелезнодорожной  полосы. Ресурсы демографического развития исчерпаны еще в 1970-е гг., детская возрастная группа отсутствует.

Деревня Новенькое. Малонаселенный преимущественно дачный СНП, расположен в примагистральной зоне между железной и автомобильной дорогами Москва-Санкт-Петербург. Ресурсы демографического развития крайне ограничены.

Деревня Сентюрино. Малонаселенный преимущественно дачный СНП, расположен в примагистральной зоне между железной и автомобильной дорогами Москва-Санкт-Петербург. Ресурсы демографического развития крайне ограничены.

Возрастная структура населения СНП Городенского СП, (%)

Таблица 11

| Населенные пункты | Численность населения по данным Гос. статуправления по Тверской области на 2007г. | Доля отдельных возрастных групп в населении |  |  | Доля отдельных групп в населении трудоспособного возраста |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | моложе трудоспособного возраста | в трудоспособном возрасте | старше трудоспособного возраста | 16-29 лет | 30-49 лет | 50-54/ 59 лет |
| I группа |  |  |  |  |  |  |  |
| Городня | 1580 | 10,7 | 64,4 | 24,9 | 38,8 | 44,4 | 16,8 |
| Кошелево | 397 | 15,1 | 72,3 | 12,6 | 47,0 | 49,3 | 3,7 |
| Заполок | 300 | 13,6 | 61,1 | 25,3 | 44,4 | 43,8 | 11,8 |
| Пансионат Отдыха «Игуменка» | 167 | 14,6 | 57,9 | 27,5 | 34,0 | 53,4 | 12,6 |
| II группа |  |  |  |  |  |  |  |
| Артемово | 82 | 6,3 | 56,3 | 37,6 | 16,6 | 66,7 | 16,7 |
| Борцино | 100 | 14,5 | 67,7 | 17,7 | 40,5 | 52,4 | 7,1 |
| Горки | 72 | - | 63,4 | 35,6 | 43,7 | 36,2 | 20,1 |
| Отроковичи | 91 | 22,1 | 60,5 | 18,4 | 39,2 | 41,3 | 19,5 |
| Турыгино | 73 | 8,8 | 56,1 | 35,1 | 46,8 | 34,4 | 18,7 |
| III группа |  |  |  |  |  |  |  |
| Алексино | 36 | - | - | 100,0 | - | - | - |
| Игуменка | 31 | 12,5 | 56,4 | 31,1 | 11,0 | 44,5 | 44,5 |
| Коромыслово | 32 | 20,0 | 40,0 | 40,0 | 25,0 | 50,0 | 25,0 |
| Лукино | 18 | 22,2 | 66,7 | 11,1 | 16,6 | 66,8 | 16,6 |
| Межево | 35 | 10,5 | 36,8 | 52,7 | 42,9 | 28,5 | 28,5 |
| Меженино | 27 | - | 29,4 | 70,6 | 40,1 | 19,8 | 40,1 |
| Стариково | 43 | 5,8 | 47,1 | 47,1 | 12,5 | 62,4 | 25,1 |
| IV группа |  |  |  |  |  |  |  |
| Дмитрово | 4 | - | 100,0 | - | н/д | н/д | н/д |
| Козлово | 12 | - | 66,7 | 33,3 | 50,0 | 50,0 | - |
| Новенькое | 5 | 16,7 | 50,0 | 33,3 | 33,3 | 33,3 | 33,3 |
| Сентюрино | 4 | - | 33,3 | 66,7 | - | - | 100,0 |

В эволюции системы расселения Городенского СП прослеживаются все этапы, характерные для сельской местности Тверской области. 1970-1980 гг. – это процесс поляризации сельской поселенческой сети, когда произошло резкое сокращение численности населения мелких населенных пунктов и, наоборот, увеличение населения нескольких относительно крупных СНП, куда в эти годы направлялись основные инвестиции как производственного, так и социального назначения (приложение 3). В результате данного перераспределения в 1989 г. более 3/4 населения современного Городенского СП оказалось сосредоточенным в четырех наиболее крупных СНП – Городня, Кошелево, Заполок и пансионат «Игуменка», тогда как в 1970 г. на долю этих СНП приходилось только 48,4% населения. При этом средняя людность остальных 17-ти СНП за период с 1970 г. по 1989 г. снизилась со 112 чел. до 44,5 чел.

С начала 1990-х гг. коренным образом изменились факторы, определяющие развитие сельской поселенческой сети. Резкое сокращение рабочих мест как внутри Городенского СП, так и в ближайших ПГТ Конаковского района, предоставлявших рабочие места значительной части сельских жителей, привело к расширению трудовых миграций за пределы СП и всего Конаковского района. В этих условиях чрезвычайно сложно оценить реальный трудовой потенциал отдельных населенных пунктов и всего Городенского СП. Тем не менее, в условиях потери значительной части производственных функций более крупные СНП оказались относительно устойчивы – ни в одном из них численность населения за период 1989-2006 гг. не сократилась более чем на 15%, а их общая доля в населении Городенского СП увеличилась до 83,1%.  При этом значительная часть мелких СНП с утратой сельскохозяйственных функций трансформировалась в преимущественно агроререационные поселения, средняя людность 17 СНП составила на начало 2007 г. 39,1 чел., в 4 СНП проживает менее 10 чел. постоянных жителей.

Отличительной чертой Городенского СП, как и всего Конаковского района, являются более высокие по сравнению с другими территориями Тверской области параметры социального воспроизводства. Сложившаяся в 1970-1980 гг. структура экономики с повышенной долей наукоемких производств обеспечила более высокие профессионально-образовательные параметры не только городского, но и сельского населения (табл. 12). Данные официальной статистики, основанные на материалах переписи 2002 г., подтверждаются сведениями, которые содержатся в похозяйственных книгах Городенского СП: эти данные, несмотря на недостаточную полноту, свидетельствуют о повышенной доле лиц с профессиональным образованием.

Уровень профессионального образования сельского населения

Тверской области, Конаковского и Калининского районов

(на 1000 населения в возрасте 15 лет и старше, чел., 2002 г.)

Таблица 12

|  | С высшим образованием | С незаконченным высшим образованием | Со средним специальным образованием | С начальным профессиональным образованием |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Все сельское населения Тверской области | 60 | 10 | 226 | 185 |
| Калининский р-н | 99 | 18 | 258 | 178 |
| Конаковский р-н | 74 | 14 | 225 | 173 |

Параметры воспроизводства профессионально-образовательных параметров населения Городенского СП обусловлены установками молодого поколения на высокий уровень образования, а также доступностью образовательных учреждений, в первую очередь областного центра. Результаты трудоустройства выпускников Городенской средней общеобразовательной школы за 2001-2007 гг. свидетельствуют о результатах трудоустройства, коренным образом отличающихся от большинства сельских поселений и характерных скорее для городских поселений: 2/3 и более выпускников 9-х классов продолжает обучение в полной средней школе, среди выпускников 11-х классов от 20% до 40% поступают в высшие учебные заведения, от 30% до 50% – в техникумы и колледжи. В целом для Городенского СП характерны повышенные параметры воспроизводства профессионально-образовательных характеристик населения (рис. 2,3).

# Рис. 2. Распределение выпускников 9-х классов Городенской средней школы

2001-2007 гг., чел.

# Рис. 3. Распределение выпускников 11-х классов Городенской средней школы

2001-2007 гг., чел.

Рассматривать профессионально-образовательные характеристики населения как ресурс развития Городенского СП в условиях располагаемого количества и качества рабочих мест весьма затруднительно.  С начала 1990-х гг. в СНП Городенского сельского значительная часть трудоспособного населения занята за пределами своего района, преимущественно в Москве и Московской области: наиболее распространены варианты занятости в охранных структурах и в подразделениях железной дороги, где режим занятости допускает дальние поездки до места работы. При этом существенная разница в уровне оплаты труда затрудняет переориентацию стабильно работающих лиц на предприятия, создаваемые и планируемые в Редкинской промышленной зоне или в СНП Городенского СП. Кроме того, Городенское СП теряет значительную часть  квалифицированных трудовых ресурсов в связи с оттоком молодежи в результате учебных миграций, поскольку значительная часть молодых специалистов не возвращаются в свои села по причине отсутствия рабочих мест.

1.6. Экономика

    - Общая характеристика и экономическая база сельских населенных пунктов

Главным ресурсом социально-экономического развития Городенского СП является его географическое положение. В 1970-1980 гг. в условиях пригородного (близ областного центра) и примосковского положения сформировалась аграрная специализация Городенского и Турыгинского сельских округов, основу которой составляли птицефабрика «Красный луч» и Редкинское опытное хозяйство НИИ картофелеводства ВАСХНИЛ, специализировавшееся на воспроизводстве элитных семян картофеля. Развитое аграрное производство с повышенной долей квалифицированного труда сформировало не только структуру занятости, характерную для районов подмосковного типа, но также обеспечило достаточно высокую социальную обустроенность крупных сельских населенных пунктов: значительная часть жилищного фонда в с. Городне и д. Кошелево представлена многоквартирными благоустроенными домами. Особое место занимает поселок санатория «Игуменка», для работников которого построены 5 домов квартирного типа.

Современное состояние экономической базы не обеспечивает ни наполняемости местного бюджета, ни рациональной структуры занятости. Доля собственных доходов в доходной части бюджета Городенского СП (2007 г.) составляет 42,7%, при этом главным источником собственных доходов является земельный налог, доля которого составляет 58,3% всех доходов местного бюджета. Слабость налоговой базы Городенского СП связана с крайне малым числом субъектов экономической деятельности и эффективных землепользователей.

В 1990-е годы в условиях кризисной ситуации аграрный сектор экономики утратил главенствующие позиции: сократились объемы производства и количество рабочих мест в Редкинском ОПХ – в настоящее время ООО  «Редкинская агропромышленная компания», птицефабрика «Красный луч» не работает в течение 12-ти лет. В этих условиях большая часть малых и средних СНП трансформировалась в агрорекреационные поселения. По сведениям Администрации Городенского СП в 10 сельских населенных пунктах доля дачных домов составляет более 70% от общего числа домовладений (табл. 12). Агрорекреационными стали преимущественно малые и средние СНП, расположенные в зоне высокой транспортной доступности вдоль железнодорожной и автомобильной магистралей, а также в северной прибрежной части СП. Даже в относительно крупных СНП (с. Городня, д. Заполок) доля дачных домов составляет около 30% от общего числа домовладений. Небольшой долей дачных домовладений отличается только д. Кошелево.

Количество рабочих мест недостаточно не только в СНП Городенского сельского поселения, но и в тех ПГТ, которые предоставляли рабочие места для сельских жителей. За 1990-е годы большие потери понесли градообразующие предприятия п. Редкино, Радченко, Изоплит. Большое сокращение рабочих мест, и в первую очередь квалифицированных, наносит не только экономический, но и социальный ущерб поселениям Конаковского района, и эти потери связаны с трудовыми миграциями и прямым оттоком населения, прежде всего самых активных трудоспособных возрастов.

Численность населения и структура домовладений в СНП

Городенского СП

Таблица 13

| Сельские населенные пункты | Население, чел. | Общее число домовладений | в том числе |  | Доля дачных домов от общего числа домовладений, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | частных домовладений | дачных домов |  |
| с. Городня | 1580 | 850 | 100 | 255 | 30,0 |
| д. Кошелево | 397 | 117 | 21 | 3 | 2,6 |
| д. Заполок | 300 | 152 | 68 | 48 | 31,6 |
| Пансионат Отдыха «Игуменка» | 167 | 89 | - | - | - |
| д. Борцино | 100 | 120 | 55 | 65 | 54,2 |
| д. Отроковичи | 91 | 57 | 28 | 25 | 43,9 |
| д. Артемово | 82 | 99 | 41 | 58 | 58,6 |
| д. Турыгино | 73 | 60 | 27 | 33 | 55,0 |
| д. Горки | 72 | 58 | 24 | 34 | 58,6 |
| д. Стариково | 43 | 66 | 19 | 47 | 71,2 |
| д. Межево | 35 | 27 | 7 | 20 | 74,1 |
| д. Игуменка | 31 | 20 | 9 | 11 | 55,0 |
| д. Меженино | 27 | 61 | 16 | 45 | 73,8 |
| д. Лукино | 18 | 34 | 12 | 22 | 64,7 |
| д. Коромыслово | 32 | 35 | 8 | 27 | 77,1 |
| д. Козлово | 12 | 22 | 5 | 17 | 77,3 |
| д. Новенькое | 5 | 23 | 3 | 20 | 87,0 |
| д. Сентюрино | 4 | 19 | 4 | 15 | 78,9 |
| д. Дмитрово | 4 | 79 | 2 | 77 | 97,5 |
| д. Алексино | 36 | 202 | 2 | 200 | 99,0 |
| д. Андреевское | - | 10 | - | 10 | 100,0 |

По оценкам администрации п. Редкино, в трудовых миграциях, связанных с занятостью за пределами своего поселения, в настоящее время участвуют примерно 2 тысячи жителей поселка. Инвестиционные проекты, реализуемые и планируемые в п. Редкино, смогут предоставить около 500 рабочих мест, что не решает проблемы занятости даже в самом поселке. При этом количество инвестиционных проектов, реализуемых и предлагаемых в северо-западной, примагистральной части Конаковского района, свидетельствуют об инвестиционной привлекательности всей территории западной части Конаковского района.

К факторам инвестиционной привлекательности Городенского СП следует отнести:

- примагистральное положение, обеспечивающее транспортные выходы в Москву, Московскую область и в областной центр;

- инфраструктурную обустроенность территории, наличие мощностей газо- и энергоснабжения;

- демографические ресурсы и их высокие профессионально-образовательные параметры;

- наличие востребованных рекреационных ресурсов, которые приобрели особую ценность благодаря близости к Москве и транспортной доступности сельского поселения.

В настоящее время поселкообразующая база СНП Городенского сельского поселения может быть оценена как недостаточно развитая. Ограниченное количество мест приложения труда не способствует закреплению населения. Выявленная по демографическим характеристикам повышенная доля трудоспособного населения, как правило, не связана с занятостью в месте регистрации. Удобное транспортное положение, наличие свободного недорогого жилья привлекает мигрантов с позиций формального закрепления, «бумажной» регистрации, но не с позиций приложения труда.

Возможности приложения труда в СНП Городенского сельского поселения можно оценить по данным администрации Конаковского муниципального образования о предприятиях и организациях, зарегистрированных на территории СП.

Село Городня

1. Птицефабрика «Красный луч» (банкрот)

2. ОАО «Вертязин» (148 чел.)

3. ООО «Фирма-Вертязин» (торговля продукцией ОАО «Вертязин»)

3. МУ администрация Городенского сельского поселения

4. МУ ЖКХ (участок Редкинского МУ ЖКХ, ок. 50 чел.)

5. МУ Городенская амбулатория (16 чел.)

6. ГУ Городенский дом-интернат для престарелых и инвалидов (20 чел.)

7. МОУ Городенская СОШ

8. МДОУ д/с № 1

9. Городенская православная гимназия (30 чел.)

10. Богородицерождественский православный приход

11. Филиал Конаковский ООО «Регион-137» (розничная торговля)

12. ООО Юридическое бюро № 2

14. Гаражный кооператив «Волга»

15. Гаражный кооператив «Орион»

16. Гаражный кооператив «Фаза»

Основу поселкообразующей базы составляет ОАО «Вертязин» - единственное промышленное предприятие села Городня. Предприятие существует с 1974 г., в настоящее время специализируется на производстве комплексного напольного оборудования для выращивания цыплят-бройлеров. Кроме того, производит запасные части для оборудования птицеферм и прицепы для перевозки дорожно-строительной техники. Предприятие выполняет заказы по изготовлению нестандартных изделий из металла по эскизам заказчика и предоставляет складские услуги.

В состав предприятия входят следующие цеха:

- прессово-заготовительный цех с оборудованием для листового и фасонного проката с последующей гибкой штамповкой и формовкой;

- механический цех для токарной, фрезерной и шлифовальной обработки деталей; выполняются также зуборезные, строгальные, долбежные и расточные работы;

- сварочный цех выполняет все виды сварочных работ, в том числе сварку в среде защитных газов, а также сварку алюминиевых конструкций;

- деревообрабатывающий цех производит вакуумную сушку древесины с последующей обработкой в столярные изделия;

- покрасочное отделение;

- теплый гараж для автотранспорта и закрытые склады для металла и готовых изделий.

Численность занятых на предприятии 148 чел., половина работников проживает в селе Городня, 35% - в п. Редкино, 15% - в п. Радченко. Значительно обновился кадровый состав предприятия – за счет высвобождения квалифицированных работников с птицефабрики «Красный луч» и других предприятий. Конкурентные позиции предприятия достаточно стабильны, его конкурентами являются немецкие фирмы с более дорогой аналогичной продукцией. Производственные связи по поставкам готовой продукции достаточно стабильны, преимущественно в Чувашию и Курскую область. В Тверской области постоянными партнерами являются предприятия-производители строительно-дорожной техники, для которых ОАО «Вертязин» изготавливает автотранспортные прицепы для перевозки тяжелой техники.

Других стабильно работающих предприятий со значительным числом рабочих мест в селе Городне нет, обсуждаются возможности восстановления птицефабрики, которая обеспечивала рабочими местами основную часть населения Городни и благодаря которой создан благоустроенный жилищный фонд и вся  инфраструктура села.

Деревня Кошелево

Поселкообразующая база СНП представлена двумя предприятиями аграрного профиля, организованными на базе Редкинского ОПХ:

- ООО «Редкинская агропромышленная компания» (52 чел.),

- ГУП организация научного обслуживания «Центральное» Россельхозакадемии.

Кроме того, в деревне зарегистрировано три общества с ограниченной ответственностью, одно из которых занимается добычей песка и гравия возле деревни Стариково, а также садовое некоммерческое товарищество работников Редкинского ОПХ. Кошелево отличается чрезмерно высокой долей зарегистрированного населения трудоспособного возраста (72%), что при незначительном количестве рабочих мест свидетельствует о большой доле лиц, занятых за пределами Городенского СП. Наличие жилищного фонда, инфраструктуры, удобное транспортное положение обеспечивают необходимые условия  для расширения поселкообразующей базы.

В деревне Кошелево планируется разместить два производственных предприятия, которые в настоящее время оформляют акты выбора и обследования площадок для их размещения:

1. Предприятие по изготовлению соков и йогуртов.

2. Мебельная фабрика (сборка мебели без покраски).

Деревня Заполок

Третий по людности сельский населенный пункт с крайне ограниченным количеством мест приложения труда. Экономическая база деревни представлена тремя малыми предприятиями:

- ЗАО «Новые промышленные технологии»,

- ООО «Конаковинвестстрой»,

- Крестьянское фермерское хозяйство «Галицкое».

Первое из малых предприятий занято изготовлением спичек и зажигалок, второе предоставляет строительные услуги и только одно фермерское хозяйство имеет аграрную специализацию. Деревня Заполок расположена в нескольких километрах от п. Редкино, население имеет возможности трудоустройства на предприятиях этого поселка.

Деревня Борцино

Деревня не имеет предприятий и организаций, занимающихся коммерческой деятельностью. В деревне Борцино зарегистрированы три некоммерческих садоводческих товарищества:

- Садовое товарищество «Природа»

- Садовое товарищество «Альбатрос»

- Садовое товарищество	«Микрон».

Борцино относится к преимущественно агрорекреационным поселениям, доля дачных домов составляет около 55%. Занятость местного населения возможна на предприятиях п. Редкино. Инвестиционную привлекательность, с учетом удобного транспортного положения недалеко от Редкинской промзоны, может обеспечить газификация населенного пункта.

Деревня Горки

Преимущественно агрорекреационный населенный пункт, расположенный в наиболее благоприятной для развития рекреационных функций северной части Городенского СП.  Больше половины домовладений составляют дачные дома (58,6%). В деревне зарегистрировано некоммерческое садоводческое товарищество «Новогорки».  Удобно расположенная вблизи береговой зоны Волги, газифицированная деревня Горки не располагает благоприятными условиями для развития рекреационных функций, так как расположена в СЗЗ скотомогильника.

Деревня Дмитрово

Малонаселенный агрорекреационный населенный пункт, расположенный в самой удаленной южной части Городенского сельского поселения, не имеющий постоянной автодорожной связи с другими населенными пунктами. Численность постоянного населения 4 чел., но при этом в деревне Дмитрово зарегистрировано крестьянское фермерское хозяйство «Завидово» и ООО «Новодмитровское», занимающиеся производством сельскохозяйственной продукции. Основу деревни составляет изолированная рекреационная зона, которая по данным местной администрации насчитывает 77 дачных участков.

Деревня Игуменка

Преимущественно агрорекреационный населенный пункт, расположенный в наиболее благоприятной для развития рекреационных функций северной части Городенского СП.  Больше половины домовладений составляют дачные дома (55%). В деревне зарегистрировано ООО фермерское хозяйство «Станица».  Удобно расположенное вблизи береговой зоны Волги, газифицированное поселение имеет хорошие условия для развития рекреационных функций. Фермерское хозяйство «Станица», занимающееся выращиванием элитных лошадей, может стать туристским брендом всего Городенского сельского поселения.

Поселок Пансионат Отдыха «Игуменка»

Сельский населенный пункт при ООО санаторий «Игуменка», располагающий стабильными рабочими местами, благоустроенным жилищным фондом. Расположен в северной прибрежной зоне Городенского СП. Большая часть населенного пункта попадает в СЗЗ скотомогильника, тем не менее, удобное транспортное положение, близость к Московскому региону, созданная инфраструктурная база обеспечивают некоторые возможности расширения рекреационных функций.

Деревня Коромыслово

Преимущественно агрорекреационный населенный пункт, расположенный в наиболее благоприятной для развития рекреационных функций северной части Городенского СП.  Большую часть домовладений составляют дачные дома (77%). В деревне зарегистрировано крестьянское фермерское хозяйство А.А. Злобина «Вертязин».  Удобно расположенная вблизи береговой зоны Волги, газифицированная деревня Коромыслово не имеет условий для развития рекреационных функций так как располагается в зоне охраняемого ландшафта.

Деревня Новенькое

Малонаселенный агрорекреационный населенный пункт, расположенный в зона между автомобильной и железнодорожной магистралями Москва-Санкт-Петербург. Доля дачных домов 87%, всего три домовладения принадлежат местным жителям. В деревне зарегистрированы крестьянское фермерское хозяйство «Новенькое» и ОО «Новый рассвет», занимающееся торговлей семенами и кормами для сельского хозяйства.

Деревня Стариково

Преимущественно агрорекреационный населенный пункт, расположенный в западной части Городенского СП, в значительном удалении от основных транспортных магистралей.  Большую часть домовладений составляют дачные дома (71,2%). В деревне зарегистрировано крестьянское фермерское хозяйство «Лидия», возле СНП ведет карьерную добычу строительных материалов (песок) ООО «Стариково», зарегистрированное в д. Кошелево.

Сведений о предприятиях и организациях по 9-ти оставшимся СНП Городенского сельского поселения в администрации Конаковского района не имеется. Среди них не только малые, преимущественно агрорекреационные СНП (Алексино, Козлово, Лукино, Межево, Меженино, Сентюрино), но и значительные по людности СНП – Турыгино, Артемово, Отроковичи. Жители деревень Турыгино и Артемово, расположенных вблизи п. Редкино, имеют возможности трудоустройства на предприятиях развивающейся Редкинской промышленной зоны.

В п. Редкино, после значительного сокращения рабочих мест в 1990-е годы, активно создаются новые рабочие места с привлечением квалифицированных кадров для работы на новом, современном оборудовании. На площадке Редкинского опытного завода создано 9-10 предприятий, частично компенсирующих потерю рабочих мест: предприятие «РОЗ-фарм» на 100 рабочих мест, химическое производство «Юнвист», малые предприятия «Спецавиа», «Повар-люкс» и др. Новыми инвестиционными проектами являются совместные предприятия:

- «Эрис-мануфактура» производящее по испанским технологиям элитные двери   (около 80 рабочих мест),

- Российско-бельгийское предприятие ТЕКОС по производству промышленного сайдинга (I очередь - около 70 рабочих мест),

- Российско-финское предприятие «Альстром» по производству линолеумной основы, I очередь которого обеспечит 250 рабочих мест,

Начато строительство российско-бельгийского предприятия по производству воздуховодов (штамповка вентиляционных коробов), планируется строительство предприятия компании «Омнипак» по производству упаковки (около 50 рабочих мест). Кроме того, увеличиваются объемы производства и количество рабочих мест на ЖБИ-6. Но даже при такой инвестиционной активности проблема занятости для п. Редкино остается сложной – все реализованные и планируемые проекты только на 1/4 компенсируют недостаток рабочих мест. Разница в заработной плате, которую получают жители поселка в Москве и Московской области и  которую могут предложить новые предприятия в самом поселке Редкино создает проблему обеспечения новых объектов квалифицированными кадрами. Эта проблема препятствует инвестиционной активности и на территории Городенского СП, поскольку значительная часть активного населения трудоспособного возраста, особенно мужчин, имеет хорошо оплачиваемые рабочие места в Московском регионе.

Перспективы социально-экономического развития Городенского СП, также как и всего Конаковского района, связаны с двумя направлениями – развитие рекреационных функций и повышение экономической активности. Рекреационный вектор развития затрагивает в первую очередь сельские населенные пункты северной приволжской и центральной примагистральной зон (последняя – с учетом экологических ограничений на территории, непосредственно прилегающей к железнодорожным и автомобильным магистралям, существующим и планируемым в связи с реализацией проектов скоростных магистралей). Наиболее благоприятна для инвестиций в развитие рекреационной деятельности северная, приволжская часть территории Городенского СП – живописное побережье Волги в сочетании с транспортной доступностью  территории позволяет использовать ее для создания рекреационных центров круглогодичного пользования, рассчитанных на платежеспособный спрос столичного региона с учетом возможностей как оздоровительного, так и делового туризма. Проведенная в последнее время газификация 5 деревень этой части Городенского СП – Алексино, Горки, Игуменка, Коромыслово, Отроковичи, несомненно, усиливает их инвестиционную привлекательность для вложений в создание туристско-рекреационных объектов.

Возможности укрепления экономической базы Городенского СП связаны, прежде всего, с использованием преимуществ примагистрального положения  – развитием транспортно-логистических функций, созданием новых производств, ориентированных на емкий рынок столичного региона. Реальность этого вектора развития подтверждается инвестиционными предложениями по созданию новых производств (например, мебельного предприятия в д. Кошелево), таможенного терминала и т.д. Общероссийское улучшение экономической ситуации в аграрном секторе, государственная поддержка производителей сельскохозяйственной продукции позволяет рассматривать также варианты восстановления аграрного сектора экономики Городенского СП, в первую очередь, восстановления птицефабрики «Красный луч». Развитие рекреационной деятельности на территории Городенского СП может стать стимулом для укрепления фермерских хозяйств, которые способны обеспечить занятость населения малых сельских населенных мест.

1.6.2. Жилищный фонд

Официальные статистические данные по жилищному фонду Городенского сельского поселения (также как и по другим сельским поселениям и сельским населенным пунктам Тверской области) отсутствуют.

В администрации Городенского сельского поселения ведутся хозяйственные книги, где фиксируются данные по муниципальному жилищному фонду, жилищному фонду юридических лиц (ведомственное жилье), а также жилищному фонду индивидуальной собственности физических лиц, зарегистрировавших (в целях регистрации граждан по месту жительства)  право собственности на жилой дом в Единой государственной регистрационной палате по Тверской области.

В табл. 14. приводится жилищный фонд по населенным пунктам поселения.

Жилищный фонд (по состоянию на 01.09.2007г.)

Таблица 13

| № | Населенный пункт | Жилищный фонд |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | учтенный в хозяйственной книге |  |  |  |  |
|  |  | многоквартирного типа в 1-4-этажа |  | одноквартирного типа (усадебные дома и коттеджи) |  | Итого |
|  |  | к-во домов, шт. | м2 общей площади | к-во домов, шт. | м2 общей площади | м2 общей площади |
| 1 | Городня | 26 | 24293 | 370 | 28998 | 53291 |
| 2 | Алексино | - | - | 17 | 774 | 774 |
| 3 | Андреевское | - | - | - | - | - |
| 4 | Артемово | - | - | 99 | 4999 | 4999 |
| 5 | Борцино | - | - | 134 | 4690 | 4690 |
| 6 | Горки | - | - | 51 | 4315 | 4315 |
| 7 | Дмитрово | - | - | 33 | 1056 | 1056 |
| 8 | Заполок | 3 | 2683 | 127 | 7039 | 9722 |
| 9 | Игуменка, Пансионат Отдыха «Игуменка» | 5 | 3435 | 34 | 1462 | 4897 |
| 10 | Козлово | - | - | 42 | 1680 | 1680 |
| 11 | Коромыслово | - | - | 26 | 1440 | 1440 |
| 12 | Кошелево | 4 | 4578 | 45 | 2661 | 7239 |
| 13 | Лукино | - | - | 57 | 1710 | 1710 |
| 14 | Межево | - | - | 68 | 2380 | 2380 |
| 15 | Меженино | - | - | 69 | 2030 | 2030 |
| 16 | Новенькое | - | - | 22 | 625 | 625 |
| 17 | Отроковичи | - | - | 66 | 3491 | 3491 |
| 18 | Сентюрино | - | - | 22 | 660 | 660 |
| 19 | Стариково | - | - | 80 | 3600 | 3600 |
| 20 | Турыгино | - | - | 63 | 3437 | 3437 |
| 21 | Итого: | 38 | 34989 | 1425 | 77047 | 112036 |

Как видно из таблицы почти половина жилищного фонда поселения  - 47,6%, размещается в с. Городне. Подавляющая часть жилищного фонда поселения – 82,8 тыс.м2 или 73,9%, сосредоточено в 13 (из 21) населенных пунктах, расположенных примерно на 20% территории поселения в северной его части от р. Волги до железнодорожной магистрали. Здесь же расположена основная часть жилья многоквартирного типа – 32,3 тыс. м2 или 92,3%. Такая система градостроительного освоения территории сельского поселения сложилась из-за ограничения застройки в южной, юго-западной и западной частях поселения, занятых государственным комплексом «Завидово» и разработками торфяников.

Данные, приведенные в табл. 13, позволяют получить представление о количестве и структуре (по этажности и типу жилья) жилищного фонда постоянно проживающего населения на территории Городенского СП.

Анализ типологии жилищного фонда показал, что многоквартирные жилые дома секционного типа в эксплуатации оказались мало подходящими для жителей сельской местности. Почти все семьи, проживающие в квартирах таких домов, как и все остальные жители сельской местности, нуждаются в земельных наделах. Местная администрация поселения вынуждена разрешать семьям многоквартирных секционных жилых домов в с. Городне, д. Кошелево и н.п. Пансионат Отдыха «Игуменка» разведение огородов на незастроенных территориях населенных пунктов. Эти огороды с временными постройками и разномастными ограждениями выглядят крайне неэстетическим образом. Земельные участки под огороды не оформляются должным образом, не облагаются налогами, и, следовательно, не приносят никакого дохода в местный бюджет.

Фактически, некоторая часть жилых домов законченных строительством, пригодных для проживания, в том числе заселенных сезонно или круглогодично, не оформлена в установленном порядке, и по этой причине, не учтена в хозяйственных книгах. Вероятными причинами этого факта являются отсутствие необходимости в регистрации по месту жительства (второй дом), и уход от уплаты налога на строения. Таких домов в д. Горки – не менее 11, в д. Межево - 2, в с. Городне – не менее 30. Эти дома имеют большую площадь – от 100 до 300 м2 общей площади и используются как второй (загородный) дом или дача – в теплое время года.

1.6.3. Учреждения и предприятия обслуживания населения

В связи с уникальной системой расселения - расположение населенных пунктов сельского поселения в отдалении друг от друга и вблизи четырех поселков городского типа: Редкино, Радченко, Озерки и Изоплит, население Городенского сельского поселения пользуется учреждениями и предприятиями обслуживания: культуры, торговли, общественного питания и бытового обслуживания, расположенными в городских поселках. Некоторые социальные учреждения в городских поселках, также обслуживают население сельских населенных пунктов. Так, например, население Городенского сельского поселения направляется на стационарное лечение в больницы п. Редкино или п. Озерки, дети беспрепятственно принимаются в школы городских поселков.

Большая часть учреждений обслуживания населения Городенского сельского поселения расположены в с. Городне. 14 деревень не имеет никаких учреждений и предприятий обслуживания. Такие населенные пункты, как Турыгино, Заполок, Стариково и Артемово пользуются учреждениями и предприятиями обслуживания населения в п. Радченко, Озерки, Изоплит и Редкино, которые расположены к ним ближе, чем с. Городне. Некоторые предприятия обслуживания, например кафе, располагаются вне границ населенных пунктов на автотрассе при предприятиях автосервиса (на стоянке при въезде в Кошелево и в комплексе АЗС на повороте с автотрассы «Россия» на Редкино) и «работают», в основном на транзитное население.

Анализ структуры и объема учреждений и предприятий обслуживания, а также обеспеченности ими населения Городенского сельского поселения приводится в табл. 15-16.

Учреждения и предприятия обслуживания населения

Таблица 15

| № | Наименование | Единица измерения | Количество | Место расположения (населенный пункт) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Больница | коек | - | - |
| 3 | Поликлиника, амбулатория | объект | 1 | Городня |
| 4 | Дом милосердия (дом престарелых) | коек | 70 | Городня |
| 5 | Кабинет практикующего врача | - | - | - |
| 6 | Аптека | - | 1 | Городня |
| 7 | Школа | учащихся (проект/факт) | 392/114 120/105 | Городня |
| 8 | Детский сад-ясли | мест | 56 | Городня |
| 9 | Баня | мест | 20 | Городня |
| 10 | Клуб | мест в зале | 120 | Городня |
| 11 | Библиотека | тыс. книг | 6800 4000 2000 | Городня Турыгино Борцино |
| 12 | Магазин продовольственный | торг.площ. | Прод.: 298 (2 объекта) Смеш.товаров: 158 (5 объектов) | Городня Игуменка, Пансионат Игуменка Борцино Заполок |
| 13 | Кафе | посад.место | 130 (4 объекта) | Городня Кошелево |
| 14 | Почта | - | 1 1 | Городня Пансионат Игуменка |
| 15 | Парикмахерская | объект | 1 | Городня |

Обеспеченность учреждениями и предприятиями обслуживания населения (подлежащими нормированию для сельских населенных пунктов)

Таблица 16

| № | Наименование | Единица измерения | Количество |  | Обеспеченность на 3109 чел., % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по норме | Фактически |  |
| 1 | Школа | Учащийся (проект/факт) | Согласно расчету | 412/219 |  |
| 2 | Детский сад-ясли | место | Согласно расчету | 56 |  |
| 7 | Клуб | посетительское место для сельских поселений или их групп | 190 | 120 мест в зале | - |
| 8 | Библиотека | тыс.книг | 5,5 на 3 тыс.чел. | 12,8 | 233% |
| 9 | Магазин | 300 м2 торг.площ. на 1 тыс.чел. | 933 | 456 | 48,9 |
| 10 | Предприятие общественного питания | 40 посад.мест на 1 тыс.чел. | 124 | 130 | 104,8 |
| 11 | Предприятие бытового обслуживания (непосредственного выполнения заказов) | 4 раб.мест на 1 тыс.чел. | 12 | 0 | 0 |
| 12 | Баня | 7 мест на 1 тыс.чел. | 22 | 20 | 90,9 |

1.6.4. Транспортная инфраструктура

Общая характеристика состояния всех видов транспорта, представленных в Городенском сельском поселении Тверской области, произведена по основным параметрам и роли каждого вида транспорта в обеспечении рассматриваемой территории.

В системе транспортного обслуживания поселения участвуют железнодорожный и автомобильный транспорт. Эксплуатационная длина транспортных коммуникаций составляет: участка Октябрьской железной дороги – 12,8 км, автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием – 38,6 км.

1. Автомобильные дороги.

Городенское сельское поселение имеет достаточно разветвленную дорожную сеть.

Протяженность автодорог общего пользования  с твердым покрытием составляет 38,6 км, (66%).  Плотность автодорожной сети с твердым покрытием – 141,8 км /1000 кв. км. Протяженность автомобильных дорог без покрытия  - 19,7 км.  Таким образом, общая протяженность автодорог – 58,3 км.

Опорную сеть автодорог представляют автодорога федерального значения Москва – Санкт-Петербург («Россия»), протяженностью в границах Городенского сельского поселения 7,6 км, и подъездная автодорога к пос. Редкино II технической категории протяженностью 3,8 км. Это магистрали, по которым обеспечивается транспортная связь с областным центром (г. Тверь), с районным центром (г. Конаково) и населенными пунктами внутри территории поселения.

Участок автодороги Москва – Санкт-Петербург имеет четыре полосы движения с разделительной   полосой. Все пересечения, примыкания и пешеходные переходы выполнены в одном уровне и оборудованы только знаками и дорожной разметкой.  Светофорные объекты отсутствуют.

Подъездная дорога к п. Редкино проходит по землям Городенского сельского поселения, начинаясь от автодороги Москва – Санкт-Петербург и заканчиваясь у границы пос. Редкино. Дорога имеет две полосы движения без разделительной полосы. Покрытие находится в удовлетворительном состоянии.

Эта дорога имеет важное значения для транспортных связей населенных пунктов  Городенского СП. Внутри территории поселения расположены три поселка, являющиеся самостоятельными муниципальными образованиями. Это городское поселение Редкино, городское поселение Изоплит и поселок Озерки. Через них осуществляется автомобильное движение  между с. Городней и деревнями Козлово, Турыгино, Стариково, Артемово и Борцино.

Внутрирайонные автомобильные дороги с твердым покрытием имеют IV техническую категорию и обеспечивают транспортную связь между населенными пунктами внутри поселения, подъезды к железнодорожным платформам и выезд на трассу Москва – С.-Петербург.

Автомобильная дорога к дому отдыха «Игуменка» обслуживает все деревни, расположенные вдоль р. Волга: дер. Коромыслово, дер. Отроковичи и дер. Горки. Покрытие на участках дороги между деревнями находится в удовлетворительном состоянии, за исключением отдельных участков. Однако ширина проезжей части меньше нормативной (6,0м).  Между дер. Горки и д. Алексино покрытие в основном грунтовое.

Подъездами с твердым покрытием обеспечены некоторые деревни, расположенные южнее   федеральной трассы Москва – Санкт-Петербург.  Это  деревни Кошелево,  Новенькое,  Межево,  Лукино,  Меженино,  Артемово,  Турыгино и  Заполок. Проезд к деревням Козлово и Борцино, а так же к трем дачным кооперативам, расположенным на берегу Иваньковского водохранилища, возможен только по грунтовым дорогам.

Дорога между деревнями Меженино и Сентюрино выложена железобетонными плитами. Ее протяженность составляет 1,1 км.

К деревням Дмитрово и Андреевское  подъездные дороги отсутствуют.

В местах пересечения автомобильных дорог с реками и ручьями  на территории поселения имеются  два транспортных моста. Один – на федеральной трассе, второй – на съезде с федеральной трассы в с. Городня со стороны больницы. Мосты находятся в удовлетворительном состоянии, однако не отвечают современным требованиям по безопасности движения и габаритам.

В самом селе Городня в удовлетворительном состоянии находятся только три улицы (ул. Советская протяженностью 240 м, улица в малоэтажной застройке вдоль берега р. Волги протяженностью 2600 м и одна улица в районе коттеджной застройки, примыкающей к дороге на п. Редкино   протяженностью 600 м), а так же участок дороги от трассы Москва – С.-Петербург до здания администрации поселка. Все остальные улицы либо с разбитым покрытием, либо без покрытия вообще.

2. Автомобильный транспорт.

Передвижение пассажиров и грузов по территории Городенского СП и выезд за его пределы осуществляется в основном автомобильным транспортом.

В поселении нет ни одного действующего автотранспортного предприятия, поэтому перевозкой пассажиров по пригородным и междугородным маршрутам занимаются три автотранспортных предприятия: ГУП Тверской области «Тверьавтотранс», ОАО «Конаковское АТП» и ОАО «Авто-сфера»  п. Редкино. Два первых автопредприятия  перевозят пассажиров по маршрутам Тверь – Редкино, Тверь – Конаково и Конаково – Редкино.

Редкинское предприятие ОАО «Авто-сфера» перевозит пассажиров внутри Конаковского района. После закрытия многих предприятий и, как следствие, сокращения количества рабочих мест, увеличилось число жителей района, выезжающих на работу в города Москву и Тверь. ОАО «Авто-сфера» обеспечивает доставку пассажиров к электричкам на ст. Редкино утром и в обратном направлении вечером.  В Горденском СП этим предприятием обслуживаются с. Городня, д. Кошелево и все деревни между пансионатом отдыха «Игуменка» и с. Городня. С апреля по сентябрь месяц этими же маршрутами пользуются дачники, частично компенсируя предприятию потери от снижения перевозок работающего населения в период отпусков. Всего на этих маршрутах работает девять автобусов марки ПАЗ.

Кроме автотранспортных предприятий, пассажирскими перевозками на территории Городенского СП занимается частный предприниматель Пыльнова И.В. Ее автобусы марки ПАЗ совершают шесть рейсов в день по маршруту г. Тверь – п. Редкино и обратно.

Все автобусы, участвующие в перевозке пассажиров, находятся в удовлетворительном состоянии.

В Городенском сельском поселении нет своего отделения (и даже поста) ГИБДД. Регистрацией автотранспортных средств, разбором дорожных аварий занимаются инспекторы УВД ГИБДД п. Редкино или, в особо сложных случаях, УВД ГИБДД г. Конаково. Поэтому данных о наличии автомобилей в собственности граждан и предприятий отдельно по Городенскому СП нет. В настоящее время на территории поселения, включая п. Редкино, зарегистрировано 2800 единиц автотранспортных средств.

Интенсивность движения на дорогах с мая по сентябрь включительно увеличивается в 2 – 2,5 раза за счет отдыхающих и дачников, прибывающих из других районов и областей. Единственный участок дороги в пределах Городенского поселения, на котором регулярно фиксируются незначительные дорожные аварии,  это участок между пансионатом отдыха «Игуменка» и д. Коромыслово. По сведениям УГИБДД п. Редкино, все аварии совершают водители в нетрезвом состоянии. Аварий из-за плохих дорожных условий не зафиксировано.

3. Железнодорожный транспорт.

Роль железнодорожного транспорта в транспортной инфраструктуре Городенского СП невелика. Участок Октябрьской железной дороги в границах поселения составляет всего 12,8 км. Этот участок разбит на две  части территорией п. Редкино: 6,7 км в сторону г. Твери и 6,1 км в сторону г. Москвы.

Следует отметить, что в Городенском СП нет железнодорожного узла для отправки и приема грузов, и железнодорожный транспорт используется только для перевозки пассажиров. Организаций и предприятий, имеющих собственные железнодорожные пути нет.

На территории поселения имеются две железнодорожные платформы: Межево и Московское море. Однако местными жителями для поездок в города Москву и Тверь чаще используется станция Редкино. Во-первых,  потому, что между населенными пунктами Городенского поселения и станцией Редкино налажено автобусное сообщение, во-вторых, потому, что на ней расположен железнодорожный вокзал.

4. Речной транспорт.

Несмотря на то, что Городенское сельское поселение имеет протяженную границу вдоль Иваньковского водохранилища,  речной транспорт не участвует в системе транспортной инфраструктуры поселения.

Анализ современного состояния транспортного потенциала Городенского сельского поселения выявил ряд как положительных, так и отрицательных факторов в транспортной инфраструктуре:

- Поселение имеет хорошую автомобильную связь с районным центром Конаковского района, областным центром Тверской области, гг. Москвой и Санкт-Петербургом.

- Большинство населенных пунктов имеют подъезды с федеральной трассы по автомобильным дорогам с твердым покрытием.

- Обеспечен подъезд по дороге с твердым покрытием от дачных кооперативов в районе д. Борцино  к железнодорожной платформе «Московское море».

- Недостаточная развитость автотранспортного сообщения между населенными пунктами поселения;

- Значительная протяженность дорог без твердого покрытия (34%);

- Отсутствие транспортных связей с двумя населенными пунктами: д. Андреевское и д. Дмитрово;

- Неудовлетворительное техническое состояние отдельных участков дорог общего пользования на территории Городенского СП, улично-дорожной сети  с. Городня;

- Отсутствие улиц с твердым покрытием в населенных пунктах поселения;

- Отсутствует подъезд с твердым покрытием к  железнодорожной платформе «Межево»;

- Отсутствие собственной дорожной службы в структуре поселения.

1.6.5. Сельскохозяйственное производство

В 90-е годы ХХ века основными производителями сельскохозяйственной продукции были два предприятия: ОПХ «Редкинское» и птицефабрика «Красный Луч». Оба предприятия были специализированными: ПТФ «Красный луч» занималась производством яиц, ОПХ «Редкинское» - семеноводством картофеля. Уровень производства был выше   среднеобластных показателей. В настоящее время птицефабрика «Красный Луч» находится в  состоянии банкротства и реорганизации, производство прекращено.

В ОПХ «Редкинское» в 1991 г. под картофелем было занято 400 га, под зерновыми – 1000 га, под кормовыми культурами – 2400 га, под овощами – 40 га. Среднегодовое поголовье скота насчитывало 1,3 тыс. голов крупного рогатого скота, 2,8 тыс. голов молодняка КРС и 20 свиней. В производстве было занято 562 человек,  из них в основном производстве – 441 человек. Валовая продукция сельского хозяйства составляла 5,1 млн. руб. в ценах 1991 г. Рентабельность составляла 25%.

При среднеобластных показателях урожайности картофеля за 1976-1980 гг. 67 ц/га, в ОПХ «Редкинское» по базовому хозяйству она составляла 118,9 ц/га, что длительное время способствовало сохранению специализации. В настоящее время правообладателем ОПХ «Редкинское» является ФГУП «Редкино».

В период кризисного развития сельскохозяйственного производства произошел резкий спад всех показателей. Земли сельскохозяйственного назначения были закреплены за предприятием на праве постоянного бессрочного пользования. Предоставление в пользование земель происходило в 1980-1990 годах едиными массивами, откуда впоследствии  изымались земельные участки для предоставления иным предприятиям и организациям, а также гражданам. В настоящее время с целью уточнения площадей предприятия заключают договоры на проведение инвентаризации и межевания земель.

«ОПХ «Редкинское» в 2003 году использовало 29 % от закрепленных за ним земель, из них под многолетними травами - 65 %. В 2004 году общая площадь пашни составляла 3534 га, посевная площадь составила 54 %, из нее 85 % - многолетние травы прошлых лет. В 2005 году предприятием использовалось 46 % пашни, из нее 0,6 % засеяно картофелем. При этом на балансе «ОПХ «Редкинское» числилось 5 голов КРС.

Оценка пашни ОПХ «Редкинское», бывшей птицефабрики «Красный Луч»

по свойствам почв и уровню интенсивности возделывания основных с/х культур, 1991

Таблица 17

| Предприятие | Культура | Балл бонитета по норм. урож-ти | Нормальная урожайность, ц/га | Фактическая урож-ть, ц/га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ОПХ «Редкинское» (ГУП «Редкино») | Зерновые и зернобобовые | 23,5 | 10,7 | 12,9 |
|  | Лен | 17,2 | 21,0 | 0,0 |
|  | Картофель | 49,9 | 86,0 | 145,4 |
|  | Многолетние травы | 29,7 | 30,3 | 41,4 |
| ПТФ «Красный Луч | Зерновые и зернобобовые | 24,2 | 11,0 | 14,7 |
|  | Лен | 17,5 | 24,0 | 0,0 |
|  | Картофель | 53,7 | 92,6 | 124,8 |
|  | Многолетние травы | 32,7 | 33,4 | 44,5 |

Динамика фактически засеянных площадей  в ОПХ «Редкинское», га

Таблица 18

| Годы | Площадь под сельскохозяйственными культурами, га |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Зерновые |  |  | картофель | овощи | кормовые корнеплоды | Травы |  | кукуруза на силос |
|  | всего | озимые | яровые |  |  |  | многолетние | однолетние |  |
| 1999 | 1150 | 50 | 1100 | 155 | 9 | 50 | 1445 | 180 | 115 |
| 2002 | 55 | - | 55 | 12 | - | - | 150 | - | - |
| 2003 | 210 | 110 | 100 | 120 | - | - | 985 | 55 | 80 |
| 2004 | 40 | 0 | 40 | 140 | - | - | - | 100 | - |
| 2005 | - | - | - | 11 | - | - | 1660 | - | - |
| 2006 | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - |

Общая площадь сельскохозяйственных угодий, находившихся у производителей сельскохозяйственной продукции, за 1999 – 2006 гг. осталась прежней, но  при этом резко уменьшилась площадь фактически засеиваемых земель: с 1150 га зерновых в 1999г. до 40 га в 2004 г., картофеля с 155 га  до 11 га в 2005-2006 г. Зерновые в 2005-2006 гг. не засеивались.

Урожайность культур в ОПХ «Редкинское», ц/га посевной площади

Таблица 19

| Годы | Урожайность культур, ц/га |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | зерновые |  |  | картофель | овощи |  | корм. корнеплоды | травы (зеленая масса) |  | кукуруза на силос |
|  | всего | озимые | яровые |  | открытого грунта | закрытого грунта |  | многолетние | однолетние |  |
| 1999 | 2,43 | 10,20 | 2,1 | 109,56 | 1,84 | 0,12 | 0,69 | 16,67 | 153,17 | 70,57 |
| 2002 | 2,53 |  | 2,5 | 30,00 |  |  |  | 3,27 |  |  |
| 2003 | 10,56 | 6,57 | 14,9 | 76,04 |  |  |  | 3,97 | 7,56 | 49,90 |
| 2004 | 25,55 |  | 25,5 | 70,54 |  |  |  |  | 17,68 |  |
| 2005 |  |  |  | 88,73 |  |  |  | 0,69 |  |  |
| 2006 |  |  |  | 116,45 |  |  |  |  |  |  |

Кризисное падение 1990-х гг. снизило  урожайность на 40-60 % по сравнению с нормальной урожайностью, в 2003-2004 гг. показатели урожайности достигли нормы по картофелю и превысили норму в 2 раза по урожайности зерновых.

Валовый сбор культур в ОПХ «Редкинское», центнеров

Таблица 20

| Годы | Валовый сбор культур, ц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Зерновые |  |  | картофель | Овощи |  | кормовые корнеплоды | травы (зеленая масса) |  | кукуруза на силос |
|  | всего | озимые | яровые |  | открытого грунта | закрытого грунта |  | многолетние | однолетние |  |
| 1999 | 2799 | 510 | 2289 | 16982 | 16,6 | 6 | 993 | 3000 | 17615 | 8116 |
| 2002 | 139 | - | 139 | 360 | - | - | - | 490 | - | - |
| 2003 | 2217 | 723 | 1494 | 9125 | - | - | - | 3914 | 605 | 3992 |
| 2004 | 1022 | 0 | 1022 | 9875 | - | - | - | - | 1768 | - |
| 2005 | - | - | - | 976 | - | - | - | 1145 | - | - |
| 2006 | - | - | - | 1281 | - | - | - | - | - | - |

Овощи  и кормовые корнеплоды не выращиваются с 2000 г. Производство кукурузы на силос прекращено в 2004 г., однолетних трав – с 2005 г., многолетних трав – с 2006 г. Единственной сохранившейся отраслью сельскохозяйственного производства является картофелеводство, сократившее производство на 93 %. Эффективность производства  снизилась в 10 -15  раз.

Эффективность сельскохозяйственного производства

в ОПХ «Редкинское», ц/100 га пашни.

Таблица 21

| Годы | Производство культур |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Зерновые |  |  | картофель | овощи |  | кормовые корнеплоды | травы (зеленая масса) |  | кукуруза на силос |
|  | всего | озимые | яровые |  | открытого грунта | закрытого грунта |  | многолетние | однолетние |  |
| 1999 | 79,2 | 14,4 | 64,8 | 480,4 | 0,5 | 0,2 | 28,1 | 84,9 | 498,3 | 229,6 |
| 2002 | 3,9 |  | 3,9 | 10,1 |  |  |  | 13,7 |  |  |
| 2003 | 62,12 | 20,3 | 41,9 | 255,7 |  |  |  | 109,7 | 16,9 | 111,9 |
| 2004 | 28,9 |  | 28,9 | 279,4 |  |  |  |  | 50,0 |  |
| 2005 |  |  |  | 27,6 |  |  |  | 32,4 |  |  |
| 2006 |  |  |  | 36,3 |  |  |  |  |  |  |

Развитие личных подсобных хозяйств.

Всего в поселении 1180 ЛПХ. Уровень их развития низкий. Огородные культуры выращиваются с помощью ручной обработки пашни.

Общее поголовье КРС составляет 73 головы, телят – 46, свиней – 25, лошадей – 22, коз и овец – 87 голов, птицы – 810 штук, имеется 28 пчелиных ульев.

Только в 3 СНП: Городне,  Кошелеве и Борцине  насчитывается 42 головы КРС (57,5% всего поголовья КРС в ЛПХ),   в каждом из них – от  10 до 19 голов КРС. В  10 СНП – от 1 до 5 голов, в 9 – КРС, свиньи, козы и овцы  в хозяйствах населения отсутствуют. Поголовье птицы в среднем в  1 СНП соответствует величине 1-2 подворий. В 8 СНП поголовья птицы нет (табл. 22).

Все земли сельскохозяйственного назначения можно условно разделить на 3  группы по степени благоприятности для развития сельскохозяйственного производства: благоприятные; относительно благоприятные; неблагоприятные.   Вся  центральная территория к  западу от железной дороги Москва – Санкт-Петербург отнесена к группе с неблагоприятными условиями  из-за высокой степени заболоченности и подтопления и отсутствия населенных пунктов. Степень благоприятности можно повысить путем  рекультивации торфоразработок.

Поголовье скота в ЛПХ Городенского поселения

Таблица 22

| СНП | Поголовье скота в ЛПХ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | КРС | Телята | Свиньи | Лошади | Козы | Овцы | Птица | Пчел. ульи |
| Алексино | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Андреевское | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Артемово | 5 | 3 | 2 | 4 | - | - | - | 2 |
| Борцино | 10 | 4 | 1 | 1 | - | 23 | 100 | - |
| Горки | 5 | 4 | 3 | - | - | - | 45 | - |
| Городня | 19 | 12 | 5 | 2 | 16 | 17 | 120 | - |
| Дмитрово | 1 | 1 | - | - | - | - | 40 | 3 |
| Заполок | 3 | 2 | - | - | 4 | - | 30 | - |
| Игуменка | - | - | - | - | - | - | 40 | - |
| Козлово | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Коромыслово | 4 | 3 | - | - | - | - | 55 | - |
| Кошелево | 13 | 7 | 10 | - | - | - | 190 | 19 |
| Лукино | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Межево | 1 | 1 | - | 3 | 10 | - | 20 | - |
| Меженино | 1 | 1 | - | - | - | - | 20 | - |
| Новенькое | - | - | - | - | - | - | 15 | - |
| Отроковичи | 5 | 4 | 4 | - | - | - | 60 | - |
| Сентюрино | - | - | - | - | - | - | - | - |
| «Станица» (Игуменка) | - | - | - | 12 | - | - | - | - |
| Стариково | 4 | 2 | - | - | 10 | - | 40 | 4 |
| Турыгино | 2 | 2 | - | - | 7 | - | 35 | - |
| Итого | 73 | 46 | 25 | 22 | 47 | 40 | 810 | 28 |

Только отдельные ареалы вокруг населенных пунктов  на территории госкомплекса можно отнести к относительно благоприятным из-за сильной закустаренности территории, из-за приостановленной сельскохозяйственной деятельности и наличия в СНП застройки с неопределенным статусом. Главная функция этой территории – рекреационная – должна сохраниться. Вторым ареалом с относительно благоприятными землями является центральная примагистральная зона, тяготеющая к Редкино и приволжским землям Старомелковского поселения. Северо-восточные и Приволжские земли  также отнесены к относительно благоприятным.  Здесь возможно развитие пригородного сельского хозяйства, ориентированного на Волжскую рекреационную зону.

Крупный ареал вокруг Кошелева и Городни – главные сельскохозяйственные территории  с высокой степенью благоприятности. Их потенциал может быть повышен за счет новых технологий производства сельхозкультур, пригородной специализации и агрорекреации, а также за счет сохранения традиционной семеноводческой специализации.

Рис. 4

Оценка степени благоприятности территории для сельскохозяйственной деятельности

1.7. Объекты культурного наследия

На территории Городенского сельского поселения расположены 24 объекта культурного наследия: памятники архитектуры и объекты археологии, состоящие на федеральной и региональной охране, а также выявленные объекты культурного наследия. Объектов культурного наследия местного значения на территории поселения нет.

В табл. 23. приводится список объектов культурного наследия.

Список объектов культурного наследия Городенского СП

Таблица 23

| №п/п | Категория охраны: - Федеральная - Региональная - Выявленный № постановления | № паспорта | Объекты культурного наследия |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Памятники архитектуры |  |  |
| 1. | Ф № 1327 | 1521 | Ансамбль, XIV – XIX в.в.: |  | с. Городня |
| 1.1. | -«- | -«- | Церковь Рождества Богородицы, 2-ая пол. XIV в., 1-ая треть XV в., 1740 г. |  | -«- |
| 1.2. | В |  | Ограда с воротами, XIX в. |  | -«- |
| 2. | Ф № 1327 | 2715 | Путевой дворец (Почтовая станция), 1809 – 1810 г.г.: Здание Путевого Дворца, где в 1764, 1772, 1774, 1778 г.г. во время путешествия из Петербурга в Москву останавливался Радищев А.Н.; Здание почтовой станции, связанное с творческой историей создания книги Радищева А.Н. «Путешествие из Петербурга в Москву» (2-ая пол. ХVIII в.) |  | с. Городня |
| 2.1. | -«- | -«- | Главный корпус, XVIII в. |  | -«- |
| 2.2. | -«- | -«- | Флигель (два) |  | -«- |
| 2.3. | -«- | -«- | Ограда с воротами |  | -«- |
| 3. | Р № 310 | 830 | Дом М.А. Бобонова, в котором Калинин М.И. беседовал с тружениками колхоза «Рабочая Москва», 13.01.1942 г. |  | с. Городня |
| 4. | Р № 310 | 832 | Дом Петраковой Е.А., где останавливалась Крупская Н.К., 20.08.1926 г. |  | с. Городня |
|  |  |  | Объекты археологии |  |  |
| 1. | Р постановление №647 от 27.11.97г. ЗС Тверской обл. |  | Городище «Городня» (бывший Вертязин), пер.пол. I тыс. н.э.- X-XV вв. н.э. | с. Городня, вокруг церкви Рождества Богородицы |  |
| 2. | Р постановление №647 от 27.11.97г. ЗС Тверской обл. |  | Стоянка «Городня 1», IV-III тыс. до н.э. | Правый берег р. Волги, на острове, 0,3 км северо-западнее с. Городня |  |
| 3. | Р постановление №647 от 27.11.97г. ЗС Тверской обл. |  | Селище «Городня 1», нач. I тыс. н.э., XIII-XVвв.н.э. | Правый берег р. Волги, на острове, 0,3 км северо-западнее с. Городня |  |
| 4. | В № 75 |  | Селище «Городня-2» | На территории современного с. Городня, в пределах его восточной исторической части, на высоком правом берегу р. Волги, ниже впадения в нее руч. Варлыка |  |
| 5. | В №92 | Паспорта нет | Достопримечательное место «Алексино-1» XV-XIX вв. | Правый берег р. Волги, 0,1 км к юго-востоку от восточной окраины д. Алексино |  |
| 6. | В №70 | 2971 | Стоянка «Отроковичи-1» кон. III тыс. до н.э. | 0,4 км восточнее дер. Отроковичи |  |
| 7. | В №76 |  | Селище «Коромыслово-1» XVI-XIX вв. | В южной части современной д. Коромыслово, на склоне правого коренного берега р. Волги, по обе стороны дороги Городня-Отроковичи |  |
| 8. | В №77 от |  | Селище «Отроковичи-1» XV-XVIII вв. | Восточная окраина современного села Отроковичи, у подножья правого коренного берега р. Волги, на возвышенном участке поймы у кладбища |  |
| 9. | Р постановление №647 от 27.11.97г. ЗС Тверской обл. | 7524 | Стоянка «Озерки 2» VII-VI тыс.до н.э. | т/м «Озерецко-Неплюевское», 6 участок в 5,5 км к западу, юго-западу от п. Озерки |  |
| 10. | Р постановление №647 от 27.11.97г. ЗС Тверской обл. | 7525 | Стоянка «Озерки 3» VII-VI тыс.до н.э. | т/м «Озерецко-Неплюевское», 6 участок в 5,6 км к западу, юго-западу от п. Озерки |  |
| 11. | Р постановление №647 от 27.11.97г. ЗС Тверской обл. | 7526 | Стоянка «Озерки 4» VIII-VII тыс.до н.э. | т/м «Озерецко-Неплюевское», 6 участок в 6 км к юго-западу от п. Озерки |  |
| 12. | Р постановление №647 от 27.11.97г. ЗС Тверской обл. | 7527 | Стоянка «Озерки 5» V-III тыс.до н.э. | т/м «Озерецко-Неплюевское», 6 участок в 6 км к западу, юго-западу от п. Озерки |  |
| 13. | Р постановление №647 от 27.11.97г. ЗС Тверской обл. | 7528 | Стоянка «Озерки 6» III тыс.до н.э. | т/м «Озерецко-Неплюевское», 6 участок в 6 км к западу, северо-западу от п. Озерки |  |
| 14. | Р постановление №647 от 27.11.97г. ЗС Тверской обл. | 7529 | Стоянка «Озерки 7» III тыс.до н.э. | т/м «Озерецко-Неплюевское», 6 участок в 6,15 км к западу, юго-западу от п. Озерки |  |
| 15. | Р постановление №647 от 27.11.97г. ЗС Тверской обл. | 7530 | Стоянка «Озерки 8» III – II тыс.до н.э. | т/м «Озерецко-Неплюевское», 6 участок в 6 км к юго-западу от п. Озерки |  |
| 16. | Р постановление №647 от 27.11.97г. ЗС Тверской обл. | 7531 | Стоянка «Озерки 9» IX тыс.до н.э. | т/м «Озерецко-Неплюевское», 6 участок в 6,9 км к юго-западу от п. Озерки |  |
| 17. | Р постановление №647 от 27.11.97г. ЗС Тверской обл. | 7532 | Стоянка «Озерки 10» IX - VIII тыс.до н.э. | т/м «Озерецко-Неплюевское», 6 участок в 6,8 км к юго-западу от п. Озерки |  |
| 18. | Р постановление №647 от 27.11.97г. ЗС Тверской обл. | 7533 | Стоянка «Озерки 11» IX - VIII тыс.до н.э. | т/м «Озерецко-Неплюевское», 6 участок в 6,7 км к юго-западу от п. Озерки |  |
| 19. | Р постановление №647 от 27.11.97г. ЗС Тверской обл. | 7534 | Стоянка «Озерки 12» IX - VIII тыс.до н.э. | т/м «Озерецко-Неплюевское», 6 участок в 6,7 км к юго-западу от п. Озерки |  |
| 20. | Р постановление №647 от 27.11.97г. ЗС Тверской обл. | 7535 | Стоянка «Озерки 13» VIII - VII тыс.до н.э. | т/м «Озерецко-Неплюевское», 6 участок в 6,4 км к западу, юго-западу от п. Озерки |  |
| 21. | Р постановление №647 от 27.11.97г. ЗС Тверской обл. | 7536 | Стоянка «Озерки 14» IX тыс.до н.э. | т/м «Озерецко-Неплюевское», в 5,4 км к юго-западу от п. Озерки |  |
| 22. | Р постановление №647 от 27.11.97г. ЗС Тверской обл. | 7538 | Стоянка «Озерки 15 (пос. Озерки, поселение 15)» Ранний мезолит | в 6 км к западу, юго-западу от п. Озерки |  |
| 23. | Р постановление №647 от 27.11.97г. ЗС Тверской обл. | 7537 | Стоянка «Озерки 16 (пос. Озерки, поселение 16)» мезолит | в 6 км к западу, юго-западу от п. Озерки |  |
| 24. | Р постановление №647 от 27.11.97г. ЗС Тверской обл. | 7539 | Стоянка «Озерки 17 (пос. Озерки, поселение 17)» мезолит | 6 км к западу-юго-западу от пос. Озерки |  |

Все памятники архитектуры и истории и часть объектов археологии расположены на территории с. Городня (бывший г. Вертязин) и вблизи с. Городни, д. Коромыслово и Отроковичи. Большая часть объектов археологии расположены на западе поселения в районе трфоразработок.

В настоящее время (на ноябрь 2007г.) разработан и находится в стадии согласования с Министерством Культуры Российской Федерации «Проект зон охраны (ПЗО) объектов историко-культурного наследия села Городня», который   включает в себя определение границ территорий памятников: церкви Рождества Богородицы, ансамбля Путевого Дворца, двух жилых домов и объектов археологического наследия - городища, селищ и стоянок. В проекте определены охранные зоны вышеперечисленных объектов, зоны регулирования застройки и режимы их содержания, определены параметры возможного нового строительства, разработаны рекомендации по устранению искажений градостроительной и природной среды вокруг объектов культурного наследия.

Зоны охраны объектов разработаны в пределах бассейна видимости. Бассейн видимости на территории Городенского сельского поселения охватывает территорию около 10,5 км2 в восточной части поселения по правому берегу р. Волги (Иваньковского водохранилища) от с. Городни до д. Отроковичи, включая д. Коромыслово, д. Отроковичи и всю пойму реки.

Объекты и зоны охраны объектов культурного наследия с. Городни, д. Коромыслово и Отроковичи показаны на чертеже «Схема ограничений использования территорий. Фрагмент», выполненном в М 1:10000. На чертеже показаны: объекты археологии, территории памятников, охранные зоны объектов культурного наследия, 6 зон регулирования застройки и 3 зоны охраны ландшафта.

Достопримечательное место «Алексино-1» расположено соответственно в северной части территории Городенского сельского поселения: на территории д. Алексино и вблизи д. Стариково. Паспорт или какие-либо другие графические материалы на этот объект археологии отсутствуют. Письмо Комитета по охране историко-культурного наследия Тверской области от 17.12.07 г. №4852/03 об отсутствии графических материалов по этому объекту в приложении.

Режимы зон охраны памятников архитектуры и объектов археологии по материалам «Проекта зон охраны объектов историко-культурного наследия с. Городня» приводятся ниже.

Режимы зон охраны объектов культурного наследия на территории Городенского сельского поселения Конаковского р-на Тверской обл.

- Территория памятника

Режим на территории памятника определяется комитетом по охране объектов историко-культурного наследия администрации Тверской области.

2. Охранная зона объектов культурного наследия (памятников архитектуры)

В охранной зоне запрещается строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной и природной среды объектов культурного наследия. В охранной зоне сберегается исторически ценная система планировки, предусматриваются возможности восстановления ранее утраченных ее элементов, сохраняются соответствующие памятнику историческая застройка и ландшафт, обеспечивается наиболее полное выявление достоинств памятника, благоприятные условия его обзора.

В охранной зоне могут выполняться работы, связанные с сохранением и восстановлением планировки, зданий, сооружений и благоустройства территории формирующих историческую среду и окружение памятников. В границах охранной зоны возможно только компенсационное строительство на местах ранее существовавших строений с традиционным архитектурным решением в первоначальных габаритах (длина, ширина, высота строения) с использованием традиционных строительных материалов (дерево).

На территории охранной зоны запрещается установка высоких заборов (более 1,2 м), линий электропередач, установка рекламных щитов, покраска фасадов и ограждений в яркие, нехарактерные для средовой застройки цвета, размещение некапитальных, временных сооружений любого назначения. Запрещается применение современных строительных материалов в отделке: обшивка сайдингом, применение металлочерепицы и т.д.

Дисгармонирующие и нейтральные объекты  на территории охранной зоны подлежат адаптации. На территории охранной зоны необходимо проведение ряда адаптационных мероприятий на здание магазина – изменение формы кровли, посадка экранирующих деревьев перед фасадом и домов по ул. Ленинградская – фасады обшить деревом.

- Зона регулирования застройки Р-1

На территории зоны сохраняются все ценные планировочные элементы – габариты улицы (дороги), палисады с невысокими заборами перед домами, поддерживается парциляция, сохраняются размеры домовладений (в среднем по улице ширина участка должна составлять 16-22 м. Территории дороги (улицы), исторических палисадов не подлежат застройке и размещению временных сооружений. Для того чтобы избежать появления застройки в панораме с комплексом церкви (вид  от реки и с противоположного берега) необходимо создать буферную зону между бровкой и застройкой, сосредоточив застройку вдоль улицы. Характерная и ценная застройка сохраняются. В случае плохого технического состояния возможна замена строений с соблюдением принципа застройки домовладения: главный дом, выходящий главным фасадом на улицу и формирующий ее, в глубине могут располагаться хозяйственные постройки.

Крыши скатные, прямые, с традиционным уклоном, фасад трехосевой, симметричный.

При протяженности главного фасада до 8 м - высота здания от уровня земли до конька кровли - не более  8 м.

При протяженности главного фасада  от 8 до 10 м - отметка конька кровли должна быть не более 7 м, с обязательным скатом кровли в сторону улицы.

Высота хозяйственных построек, расположенных в глубине участка от уровня земли до конька кровли - не более 6 м. Плотность застройки – не более 20% (из расчета исторического домовладения 6-8 соток). В случае увеличения участка, на нем могут располагаться несколько жилых домов. Блокировка жилых домов запрещается.

Запрещается устройство заборов более 1,2 м на месте существующих палисадов перед домами, использование ярких, нетрадиционных цветовых гамм при покраске заборов и фасадов зданий.

Застройка должна выполняться из дерева либо из других материалов с обшивкой деревом.

- Зона регулирования застройки Р-2

На территории зоны сохраняются все ценные планировочные элементы – габариты улицы (дороги), палисады с невысокими заборами перед домами, поддерживается парциляция, сохраняются размеры домовладений (в среднем по улице ширина участка должна составлять 16-22 м. Территории дороги (улицы), исторических палисадов не подлежат застройке и размещению временных сооружений. Для того чтобы избежать появления застройки в панораме с комплексом церкви (вид  от реки и с противоположного берега) необходимо создать буферную зону между бровкой и застройкой, сосредоточив застройку вдоль улицы. Характерная и ценная застройка сохраняются. В случае плохого технического состояния возможна замена строений с соблюдением принципа застройки домовладения: главный дом, выходящий главным фасадом на улицу и формирующий ее, в глубине могут располагаться хозяйственные постройки.

Крыши скатные, прямые, с традиционным уклоном, фасад трехосевой, симметричный.

При протяженности главного фасада до 8 м - высота здания от уровня земли до конька кровли - не более  8 м.

При протяженности главного фасада  от 8 до 10 м - отметка конька кровли должна быть не более 7 м, с обязательным скатом кровли в сторону улицы.

Высота хозяйственных построек, расположенных в глубине участка от уровня земли до конька кровли - не более 6 м. Плотность застройки – не более 20% (из расчета исторического домовладения 6-8 соток). В случае увеличения участка, на нем могут располагаться несколько жилых домов. Блокировка жилых домов запрещается.

Запрещается устройство заборов более 1,2 м на месте существующих палисадов перед домами, использование ярких, нетрадиционных цветовых гамм при покраске заборов и фасадов зданий.

Застройка должна выполняться из дерева либо из других материалов. В случае применения других материалов (кроме дерева) должна выполняться отделка фасадов традиционными отделочными материалами (обшивка деревом, штукатурка).

5. Зона регулирования застройки Р-3

(с. Городня) Возможно новое строительство плотностью не более 50 % от площади земельного участка. Высота возможного нового строительства – не более 12 м от уровня земли до конька кровли. Крыши скатные, прямые, без активных форм в виде башен. Использование в отделке силикатного кирпича запрещается.

6. Зона регулирования застройки Р-4

(д. Коромыслово и д. Отроковичи) Возможно новое строительство с высотой от уровня земли до конька кровли не более 12 м. Особое внимание следует обратить на форму кровель – применение акцентов в виде башен, шпилей, использование активной цветовой гаммы запрещается.

7. Зона регулирования застройки Р-5

Характер застройки – усадебная, плотность застройки – не более 15 %, максимальная высота зданий от уровня земли до верха кровли – не более 7 м, кровли скатные, прямые.  Запрещается использовать активную цветовую гамму кровельного покрытия, применение акцентов в виде башен и шпилей.

8. Зона регулирования застройки Р-6

Застройка зданиями высотой до 15 м от уровня земли. Свободный режим реконструкции существующей исторической застройки.

9. Зона охраняемого природного ландшафта А

Сохранившийся природный ландшафт, на территории которого запрещена всякая хозяйственная деятельность, за исключение деятельности, направленной на соблюдение  характера ландшафта – открытые пространства, лесные массивы, луга, поля. В зоне запрещается: любое строительство, в том числе временных сооружений, изменение рельефа (устройство насыпей, подпорных стенок, каналов, прорезей и т.д. Допускается проведение работ по берегоукреплению без изменения рельефа, устройство понтонных сезонных причалов, залужение.

10. Зона охраняемого природного ландшафта Б

Частично измененный природный ландшафт – территория огородов – как исторических, так и новых. Возможно ведение хозяйственной деятельности без изменения рельефа – возделывание земли, посадка деревьев, благоустройство, строительство хозяйственных построек  из дерева (бани, сараи), размером в плане не более 4х4 м и высотой не более 6 м от уровня земли до конька кровли.

11. Зона охраняемого природного ландшафта В

Зона сохранившегося природного ландшафта, на котором необходимо проведение озеленительных мероприятий с целью адаптации дисгармонирующих построек. Экранирующее озеленение, необходимо в первую очередь на территории перед промзонами, посадка ряда елей вдоль дороги на расстоянии 50-100 м от дороги существенно снизит негативное влияние строений на восприятие церкви Рождества Богородицы со стороны трассы Москва-Санкт-Петербург.

12. Городище «Городня» (бывший Вертязин), стоянка «Городня-1», селище «Городня-1», стоянки «Озерки»

На территории объекта земляные и строительные работы возможны только по предварительному согласованию и разрешению Комитета по охране объектов историко-культурного наследия администрации Тверской области, после выполнения мероприятий по обеспечению сохранения объекта археологического наследия или выполнения археологических исследований (раскопок). Археологические исследования проводятся специализированной организацией, имеющей лицензию на производство археологических исследований и получившей разрешение на исследование данного памятника (открытый лист).

13. Селище «Городня-2», стоянка «Отроковичи-1», селище «Отроковичи-1», селище «Коромыслово-1», достопримечательное место «Алексино-1»

Производство любых земляных и строительных работ возможно только под наблюдением  представителей организации, имеющей лицензию на производство археологических исследований. Если в ходе производства работ будут обнаружены признаки присутствия археологических находок, представитель лицензированной организации имеет право приостановить земляные, строительные работы для проведения археологических раскопок в установленном порядке.

1.8. Туристско-рекреационный комплекс

Природно-ресурсный рекреационный потенциал Городенского сельского поселения весьма ограничен и не дает возможности для развития многих природно-ориентированных видов туризма и форм рекреационных занятий. По имеющимся оценкам, почти вся территория поселения попадает в зону «крайне неблагоприятную для развития природно ориентированного и экологического туризма». Подобная, самая низкая из возможных оценок, дана по следующим причинам. Рельеф Городенского СП плоский, либо пологоволнистый, слаборасчлененный, без каких-либо ярко выраженных форм – не интересен с позиций спортивных видов туризма, не формирует ландшафтов с высоким визуально-эстетическим потенциалом. Исключение составляет городище в с. Городня, с которого открывается красивый вид на долину Волги и на покрытое лесом Заволжье.

Климатические особенности поселения, вследствие невысоких летних температур, короткого периода благоприятного для летней рекреации (всего 55-60 дней), небольшого числа часов солнечного сияния (около 1650), высокой влажности, преобладания погоды циклонального типа с повышенным числом дождливых дней и т.п. – лишь «относительно благоприятны» для интенсивного развития туризма. Практически все биоклиматические параметры не соответствуют комфортным, наиболее благоприятным для людей, параметрам.

Лесные площади занимают около половины территории поселения, что оценивается как благоприятное условие для развития туризма. Однако породный состав (преобладание вторичных березово-осиновых с ольхой, часто заболоченных, лесов) делает большинство лесных массивов малопривлекательными для туристов и даже для кратковременных досуговых мероприятий. Только небольшие участки сосновых и елово-сосновых лесов на севере Городенского поселения привлекательны для некоторых рекреационных занятий (пикники, сбор грибов и ягод, пешие прогулки). Участок соснового и елово-соснового леса на юго-востоке Городенского поселения попадает в санитарно-защитную зону очистных сооружений и проектного тарнспортного коридора (ВСМ + скоростная автомагистраль). Лесные массивы и камышово-тростниковые заросли вдоль северного берега Шошинского плеса, являются охотничьими угодьями, входящими в состав Государственного комплекса «Завидово».

Рис. 5.

Схема туристско-рекреационного зонирования

На этом участке развит промысловый туризм, с годовым потоком охотников, составляющим несколько сотен человек.

Важный природный рекреационный ресурс Городенского поселения – аквальные комплексы Волжского и Шошинского плесов Иваньковского водохранилища, примыкающие к его северо-восточной и южной границам. Значимость указанных водоемов для туристской отрасли определяется в первую очередь использованием их акваторий для любительского рыболовства. По имеющимся данным, в летнее время в выходные дни на всей акватории водохранилища единовременно находится до 2 тысяч рыболовов. Около 90% рыболовов осуществляют лов с лодок. В выходные дни зимних месяцев число любителей рыбной ловли возрастает до 6-15 тысяч. При этом известно, что участок Городня – Мелково является одним из самых популярных на всем Иваньковском водохранилище. Здесь в период январь – март в выходные дни собирается до 500-800 человек. В летние месяцы количество любителей рыбной ловли в 3-4 раза меньше.

Помимо промыслового туризма (рыболовство) некоторые береговые участки на Волге используются для разных видов рекреационных занятий: в тех местах, где есть подъезды к реке, собираются на пикниках рекреанты, приехавшие на личном автотранспорте. Многие из них для ночевки устанавливают палатки. Купание в Волге ограничено из-за короткого купального сезона (не более 40 дней в году) и загрязненности воды.

На территории Городенского сельского поселения не выявлено высоко привлекательных природных объектов, которые были бы отнесены к категории «памятники природы». В тоже время на левом берегу реки Инюха между поселками Озерки и Стариково имеется заказник, выполняющий функцию охраны флоры и фауны. Южная и юго-западная часть поселения заходит на территорию Государственного комплекса «Завидово». В соответствии с Положением о Госкомплексе, на его территории разрешается:

- познавательный туризм, экскурсионные экологические маршруты, проведение фото-, кино- и видеосъемок для ознакомления с достопримечательностями – организациям экологического просвещения;

- проведение спортивной и коммерческой охоты и рыболовства по специальным разрешениям – организациям и гражданам.

В последнее десятилетие промысловый туризм (охота на уток и рыбная ловля) начал развиваться на части первых торфоразработок между п. Озерки и д. Андреевское. Здесь, благодаря прекращению антропогенной деятельности в окрестностях: распашки полей и добычи торфа на старых торфяных картах в наиболее низких местах образовались пруды, произошло самовосстановление флоры и фауны.

Низкая оценка природного туристско-рекреационного потенциала Городенского сельского поселения (за исключением возможностей промыслового туризма) также обусловлена его высокой антропогенной освоенностью. Большую долю площади занимают сельскохозяйственные угодья; в пределах поселения еще недавно велась добыча торфа; через территорию проходят две мощные транспортные магистрали; внутри Городенского поселения в виде анклавов присутствуют экологические вредные и опасные производства. В совокупности эти факторы не способствуют развитию здесь экологического туризма.

Историко-культурный потенциал Городенского сельского поселения в целом невысок. По классификации И.П.Чалой и Ю.А.Веденина [2], вся центральная часть территории поселения относится к категории «преимущественно сельскохозяйственных районов с отдельными памятниками культуры», а юг изучаемого поселения, попадающий в пределы заповедника, является «малоизмененным природным районом без памятников истории и культуры». Лишь очень небольшой участок Городенского поселения, примыкающий к Волге, является «уникальным историко-культурным районом со сосредоточением памятников культурного зодчества». Последняя оценка дана благодаря расположению на правом берегу Волги при ручье Варлыка древнерусского городища с большим старинным селом Городня.

Уже в XIV-XV веках Городня была городом и входила в состав Тверского княжества под названием Вертязин. В настоящее время в селе находится древнейший памятник тверского зодчества церковь Рождества Богородицы, которую начали строить в 1385 г. Это самое старое из сохранившихся сооружений Древней Руси в Тверской области. Кроме того, церковь исключительно органично вписана в окружающий ландшафт. К этому творению древних зодчих применимо понятие «гения места» – гармонии природы и творений человека. В Городне также имеется интересный памятник гражданской архитектуры – здание Путевого дворца, построенное в конце XVIII века по проекту П.Р.Никитина.

Село Городня со своими культовыми и архитектурными памятниками привлекает большой поток экскурсантов и туристов, проезжающих по трассе Москва-Санкт-Петербург, или отдыхающих на базах отдыха и в пансионатах Конаковского района. Во время церковных праздников храм Рождества Богородицы является объектом малого паломничества для сотен жителей окрестных деревень, а также для жителей Твери и Конакова.

К числу познавательных ресурсов следует отнести обнажения темноцветных юрских глин с окаменелыми останками белемнитов. Подобные учебно-познавательные геологические объекты встречаются в обнажениях обрыва правого берега Волги вблизи Городни. В Радченко еще недавно функционировал уникальный музей – музей торфа, который рассказывал об образовании торфяных залежей и способах добычи этого полезного ископаемого, а также о товарах, изготавливаемых из торфа. В окрестностях пос. Озерки археологами обнаружен целый комплекс стоянок древнего человека эпохи мезолита. Перечисленные объекты могут стать мотивом для научно-познавательных экскурсий.

Туристско-рекреационный потенциал Городенского поселения во многом определяется хорошей транспортной доступностью главных туристских объектов, развитой сетью асфальтированных внутрихозяйственных дорог и близостью к центрам формирования туристского спроса – Твери и Москве. Всего 20-30 км нужно проехать от Твери по обустроенной автомобильной магистрали, чтобы прибыть в Городню, Радченко, Игуменку. Расстояние от Москвы составляет всего 130-140 км и преодолевается на легковом автомобиле всего за два часа. Рыбаки и дачники часто пользуются железнодорожным транспортом (электричкой), чтобы прибыть к местам отдыха на территории Городенского поселения. В Игуменку до недавнего времени можно было прибыть по Волге на теплоходе, совмещая летом поездку с отдыхом на воде.

Главным достоинством Городенского поселения в туристской отрасли является наличие специализированных средств размещения туристов, созданных в предыдущие годы. Вместимость и качество средств размещения в значительной степени определяют уровень развития туризма и его перспективы в том или ином регионе, в том числе и на изучаемой территории. Имеющиеся природные рекреационные ресурсы на севере Городенского СП – чистый воздух, насыщенный фитонцидами хвойных деревьев, а также профиль специализированных средств размещения позволяют успешно развивать на территории поселения лечебно-оздоровительный туризм. Общие сведения об имеющихся на территории поселения средствах размещения туристов приведены в табл. 24.

Средства размещения туристов в Городенском сельском поселении и в непосредственной близости от него

Таблица 24

|  | Название | Расположение | Кол-во мест (чел.) и период действия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ООО Санаторный оздоровительный лагерь круглогодичного действия «Игуменка» | Вблизи д. Игуменка, 1 км к северо-востоку, на берегу Волги | 450 Круглогодичная |
| 2. | База отдыха «Алексин бор» (ЗАО «АвтоЭкспорт») | к северо-западу от д. Алексино | 50 только в летние месяцы |

Важную функцию в туристском хозяйстве Тверской области выполняет санаторный оздоровительный лагерь круглогодичного действия «Игуменка». Его основное назначение – оздоровительный отдых детей, которые прибывают сюда организованными группами, а иногда с родителями. В учебное время со школьниками ведутся учебные занятия. Лечебный профиль лагеря – заболевания опорно-двигательного аппарата, органов дыхания, общетерапевтические заболевания. В нескольких комфортабельных корпусах в 2-х, 3-х и 4-х местных номерах с удобствами могут разместиться около 300 отдыхающих зимой и до 500 отдыхающих летом. За год в «Игуменке» оздоравливаются до 5 тысяч детей в основном из Тверской области.

Рядом с д. Игуменка на берегу Волги в летнее время разворачивают палаточный лагерь тверские казаки, где отдыхают и проходят специальную подготовку дети казаков – тверские подростки. Для туризма интересны конные занятия казаков как вариант прокладки конных туристских маршрутов. В 1998 г. поблизости с д. Алексино была сооружена деревянная Казанская церковь, которая стала местной достопримечательностью и объектом экскурсионного показа для отдыхающих в санаторно-оздоровительном лагере «Игуменка». Рядом с церковью имеется оборудованный источник со «святой водой». Все в месте: «Игуменка», «Алексин бор», лагерь Тверского казачества, вновь возведенный храм – представляют собой небольшой рекреационный пункт, имеющий перспективы для дальнейшего развития.

К юго-западу от Игуменки на небольшом расстоянии расположена база отдыха «Алексин бор», принадлежащая ЗАО Автоэкспорт. Несколько деревянных и кирпичных построек, предназначенных для размещения отдыхающих, находятся не в лучшем состоянии. База функционирует только в летние месяцы, принимая единовременно до 50 человек.

К сожалению, территории санаторно-оздоровительного лагеря «Игуменка» и базы отдыха «Алексин бор», попадают в санитарно-защитные зоны двух сибироязвенных скотомогильников, что ставит под вопрос их развитие и дальнейшее функционирование.

На границе Городенского СП с Калининским районом на берегу Волги расположен огороженный по периметру крупный лесной массив, принадлежащий частному лицу и предназначенный для содержания и разведения животных в полувольных условиях.

Примерно в двух километрах к юго-западу от платформы Московское море, на северном берегу Шошинского плеса в пределах Госкоплекса «Завидово» расположена охотничья база, принимающая специфический контингент туристов – охотников и рыболовов.

На территории Городенского поселения развит еще один тип элементарных рекреационных занятий – отдых на природе в форме садоводства и огородничества на личных дачных участках. Первые дачные кооперативы появились здесь еще в 1970-е годы. В настоящее время существует несколько массивов занятых садами и огородами индивидуальных собственников:

- к югу от д. Алексино;

- рядом с пансионатом Игуменка;

- между д. Коромыслово и с. Городня;

- к востоку от железной дороги Москва-Санкт-Петербург между населенными пунктами Городня и Радченко;

- в центре поселения вдоль дороги Городня-Редкино;

- на юге поселения между платформой Московское море и деревней Борцино.

Большинство рекреантов, занимающихся садоводством и огородничеством, являются жителями п. Редкино. Небольшую долю среди контингента дачников составляют жители областного центра – Твери и даже Московской области.

Земли поселений расположенных непосредственно на берегах Волги привлекают внимание жителей Москвы, Московской области и Твери. Эти люди самостоятельно реализуют концепцию «второго жилища» – скупают старые обветшалые частные дома и на их месте возводят современные 2-3-х этажные коттеджи. Подобные строения занимают протяженный участок берега в селе Городня, строительство коттеджей началось вблизи д. Гороки.

В процессе рекреационного зонирования на территории Городенского сельского поселения можно выделить три зоны, различающиеся по степени благоприятности для развития туристско-рекреационной деятельности, а также два небольших рекреационных пункта.

На рис. 6 показано  существующее функциональное зонирование территории Городенского СП.

Рис.6

Функциональное зонирование

Зона «благоприятная для развития туризма и рекреации» имеет небольшую площадь и вытянута узкой полосой вдоль р. Волги на протяжении в пределах территории поселения от восточной окраины д. Алексино до н.п. Пансионат Отдыха «Игуменка» и от д. Отроковичи до п. Радченко. Она включает наиболее привлекательные с эстетической точки зрения древнеаллювиальные надпойменно-террасовые ландшафты, которые характеризуются наибольшей вертикальной расчлененностью, наличием благоприятных для отдыха сосновых лесов, мозаично сочетающихся с луговыми и болотными сообществами, близостью к водной артерии – Волге. Именно здесь проходят водные теплоходные и яхтенные маршруты, чаще всего останавливаются во временных палаточных лагерях или на пикники самодеятельные туристы. В этой зоне расположены оба выделенных рекреационных пункта, а также историко-культурные и культовые объекты. Участок акватории Волжского плеса в районе Городни является самым популярным местом любительского рыболовства.

Зоны «относительно благоприятные» для туризма и рекреации находятся:

- в южной части поселения на той территории, которая относится к Государственному комплексу «Завидово»;

- между п. Озерки и д. Андреевское.

В Положении о Госкомплексе указано: «территория Комплекса учитывается при разработке территориальных комплексных схем, схем землеустройства и районной планировки». Плоские, заболоченные поверхности этой территории, покрытые мелколиственными лесами с примесью хвойных пород, представляют интерес только для промысловых вариантов туризма – охоты и некоторых природно-ориентированных форм рекреационных занятий (сбор ягод и грибов). Зона Озерки-Андреевское может быть ориентирована на промысловый туризм.

Вся остальная территория Городенского поселения может рассматриваться как зона «мало благоприятная» для развития туристско-рекреационной деятельности за исключением садово-огороднической – создания дачных кооперативов.

1.9. Экологическая ситуация

Экологическое состояние  Городенского сельского поселения определяется промышленным, сельскохозяйственным, транспортным  и рекреационным воздействием на окружающую среду.

На территории Городенского СП располагаются следующие потенциальные источники загрязнения окружающей среды: очистные сооружения с. Городня, очистные сооружения н.п. пансионат Отдыха «Игуменка», свалка ТБО п. Редкино. Информация по фактическому воздействию этих объектов на окружающую среду отсутствует.

На территорию Городенского сельского поселения основное загрязняющее воздействие оказывают 2 предприятия: ОАО комбинат «Изоплит» (поселок Изоплит) и ОАО «Редкинский опытный завод» (Редкино).  Все предприятия имеют утвержденные нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и нормативы сбросов водную среду.

Всего за 2006 г. выброшено загрязняющих веществ от зарегистрированных источников выбросов, кроме автотранспорта – 293,8 т. По сравнению с 2005 годом количество выбросов увеличилось на 16 т. На этих предприятиях имеется 181 источник выделения, из которых 180 (99 %) –организованные. Объемы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу промышленных предприятий, оказывающих воздействие на Городенское сельское поселение, приведены в табл. 25.

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу промышленных предприятий, оказывающих воздействие

на Городенское сельское поселение (тонн)

Таблица 25

| Загрязняющие вещества | ОАО комбинат «Изоплит» |  | ОАО «Редкинский опытный завод» |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2005 г. | 2006 г. | 2005 г. | 2006 г. |
| Всего: | 129,990 | 124,860 | 147,768 | 168,937 |
| 1.в том числе твердые: | 6,195 | 7,782 | 8,057 | 5,944 |
| 2.газообразные и жидкие: | 123,795 | 117,078 | 147,768 | 162,993 |
| из них: диоксид серы | 1,686 | 1,175 | 1,655 | 1,142 |
| оксид углерода | 117,438 | 107,828 | 15,340 | 16,712 |
| оксиды азота (в пересчете на NO2) | 3,668 | 5,832 | 5,279 | 5,727 |
| углеводороды (без летучих органических соединений) | - | - | 3,478 | 3,722 |
| летучие органические соединения (ЛОС) | 0,994 | 1,749 | 99,790 | 119,962 |
| прочие газообразные и жидкие | 0,009 | 0,494 | 14,169 | 15,728 |

Анализ данных загрязнения атмосферного воздуха п. Редкино показал, что из 1116 проб воздуха (с 2002-2006 гг.), положительных – 7, выше ПДК – 3. Превышение ПДК (в четыре раза) было зарегистрировано три раза в летний период по окиси углерода (основная причина - лесные пожары).  Незначительные выбросы вредных веществ были зафиксированы по окиси углерода, окиси азота, хлористому водороду и были ниже ПДК в четыре раза. По остальным веществам все пробы были отрицательные (диэтиламин, хлор, аммиак, сернистый ангидрид). На основе приведенных данных о загрязнении атмосферного воздуха населенного пункта можно сделать вывод, что за 5 лет химический завод «РОЗ» в целом не оказывал существенного негативного влияния на воздушный бассейн поселка Редкино и прилегающих территорий.

Загрязнение водной среды п. Редкино и прилегающих территорий имеет два источника: - хозяйственно-бытовые, производственные, ливневые сточные воды завода после очистных сооружений; - хозяйственно-бытовые сточные воды поселка после очистных сооружений.

Из загрязняющих веществ превышение ПДК зарегистрировано только по двум веществам (железо, сухой остаток), превышения не очень значительные, а результаты анализов, взятые в 500 м ниже устья сточной канавы, показали, что ни по одному из ингредиентов превышение ПДК не было зарегистрировано. Это свидетельствует о том, что химическое предприятие не оказывает существенного негативного влияния на состояние водоемов п. Редкино и Иваньковского водохранилища.

В п. Редкино существует разделение системы промышленных и хозяйственно-бытовых сточных вод,  что обусловлено близостью поселка к Иваньковскому водохранилищу, которое в свою очередь является важным источником питьевой воды для г. Москвы.

Участок очистных сооружений  п. Редкино расположен в 1,5 км к северу от промышленной площадки Редкинского опытного завода. С северной и восточной стороны участок ограничивается руслом осушительного канала (бывший ручей Черный), простирается от него к западу и юго-востоку соответственно на 0,6 км и 0,25 км. Непосредственно на площадке очистных сооружений и вблизи нее наблюдается заболачивание территории, залежи торфа мощностью до 2,2 м. Торф частично выбран, о чем свидетельствуют неглубокие котлованы заброшенных карьеров.

В районе площадки очистных сооружений был проведен ряд дренажных мероприятий, выразившихся в первую очередь в постройке осушительного канала Редкино-Волга (протяженность 6 км, площадь водосбора 9,2 км2), а так же в углублении и спрямлении русла ручья Черного (протяженность 3,5 км, площадь водосбора 7,2 км2). Вследствие этого уровень грунтовых вод на участке очистных сооружений понизился. Сброс очищенных сточных вод осуществляется в  Волгу, причем сточные воды не сразу поступают в реку, а сначала сбрасываются в ручей Черный, а затем в осушительный канал Редкино-Волга. Место впадения канала в Волгу расположено вблизи северной окраины пос. Радченко.

Для оценки качества поверхностных вод используется индекс загрязнения воды (ИЗВ), который рассчитывается по формуле:

ИЗВ=1/6∑Сi/ПДКi, где С – концентрация каждого из 6 ингредиентов (кислород, БПК5, 4 вещества с наибольшими превышениями ПДК: взвешенные вещества, нитрат ион, железо, фосфат ион).

Индекс загрязнения воды в ручье Черном выше и ниже выпуска

очистных сооружений п. Редкино

Таблица 26

|  | 2001 г. | 2002 г. | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выше | 0,27 | 0,24 | 0,12 | 0,34 | 0,19 |
| Ниже | 0,54 | 0,24 | 0,35 | 0,11 | 0,10 |

Качество воды  до и после очистных сооружений оценивается как «очень чистая» (менее 0,3) и «чистая» (0,3-1).

Опасными веществами, используемыми, хранимыми и получаемыми на Редкинском опытном заводе,  являются хлор, аммиак, хлорсиланы. Глубина зоны возможного химического заражения: аммиак – 2-3 км, хлорсиланы – 10 км. За последние 5 лет аварий и пожаров на заводе не было.

Наиболее существенной проблемой, возникающей в процессе сельскохозяйственного производства, является сохранение земельных ресурсов и особенно почв, как главной их составляющей. Наиболее распространенными видами деградации почв на территории Городенского сельского поселения являются: водная эрозия, химическая и физическая деградация. В результате водной эрозии происходит разрушение верхних, наиболее плодородных слоев почвы и подстилающих пород талыми и дождевыми водами. Со смываемой почвой в реки уносятся азот, фосфор, калий и другие ценные элементы. Для восполнения ежегодно выносимых из почвы питательных веществ на поля ОПХ «Редкинское» вносятся минеральные удобрения. Систематическое применение удобрений в высоких дозах может вызывать серьезные нарушения в биогеохимическом цикле. Опасность загрязнения минеральными удобрениями связана с тем, что при современной технологии внесения удобрений растения усваивают только 50 % элементов питания, а остальное уходят со стоком, попадает в реки.

Физическое загрязнение, которое также отмечается на полях, связано с обработкой почвы тяжелыми машинами, что приводит к уплотнению окультуренных земель на больших площадях.

Заметно загрязняется территория Городенского сельского поселения пересекающими ее транспортными магистралями – автодорогой и железной дорогой Москва – Санкт-Петербург. Автодорога по протяженности невелика (около 18 км), но движение здесь очень интенсивно (около 20 тыс. автомобилей в сутки) и зона непосредственного воздействия на окружающую среду достигает примерно 3 км. В результате эксплуатации автодороги  происходит загрязнение атмосферного воздуха, почв тяжелыми металлами, поверхностного стока, а также воздействие на животный и растительный мир.  В состав отработавших газов двигателей автомобильного транспорта входит ряд компонентов, из которых существенный объем составляют токсичные газы: окись углерода – CO, углеводороды – CnHm, двуокись азота - NO2,  соединения свинца, диоксид серы, сажа.   Дальность распространения выбросов автомобиля зависит от погоды, направления и скорости ветра. В сухую и ясную погоду распространение газов и пыли происходит на расстояние до 1-2 км от трассы в подветренную сторону. Вдоль границы дорожного потока содержание свинца в почве и травяном покрове увеличивается в 10-20 раз по отношению к фоновому уровню и остается повышенным на расстоянии до 120 м.  В пределах 300-метровой полосы здесь оседают  тяжелые металлы (свинец, кадмий, барий, сурьма и пр.), вследствие чего не рекомендуется выращивать сельскохозяйственные культуры и пасти скот.

Так же, хотя и в меньшей степени, оказывают влияние на окружающую среду автодороги районного значения (норма отчуждения около 50 м) и проходящий по территории сельского поселения участка Октябрьской железной дороги (Решетниково-Редкино-Тверь)  (около 18 км) с полосой отчуждения 100 м. Необходимо отметить и загрязнение поверхности земли, которое происходит за счет замусоривания железнодорожного и автомобильного полотна, загрязнения балластного слоя топливом и смазочными маслами.

В результате эксплуатации железнодорожной и автомобильных магистралей наблюдается шумовое загрязнение. Шум, создаваемый работой железнодорожного транспорта, достигает в среднем 65-75 дБ при измерении на расстоянии 25 м от оси пути,  на автомобильном транспорте (72-92 дБ).

В Городенском сельском поселении среди факторов, определяющих экологическую ситуацию, значительное место занимает рекреационное воздействие на окружающую среду. Под все возрастающим давлением населения происходят процессы рекреационной дигрессии, особенно в лесных биоценозах. Сильно изреженная лесная растительность, представленная в основном сравнительно небольшими по размерам участками, подвергается заметным механическим воздействиям (вытаптывание растительного покрова, уплотнение почвы), различным повреждениям (обламывание ветвей, заготовка дров, рубка молодых елей, ожоги почвы от костров, уничтожение жилищ животных и птиц). В лесах возрастает непосредственный привнос загрязняющих органических и неорганических материалов (мусор и т.п.). Массовый приток отдыхающих на берега Иваньковского водохранилища, особенно в теплый период года, приводит к тому, что создается серьезная угроза состоянию их экосистем.

Пока рекреационная регрессия в основном вносит изменения в растительный и животный мир Городенского сельского поселения и еще не оказывает больших воздействий на гидрологические и почвенно-грунтовые условия рекреационных участков, но ее усиление может привести к ускорению разрушительных процессов и достичь такой стадии, когда возникнут необратимые изменения во многих  природных комплексах.

На территории Городенского сельского поселения выявлено 3 сибиреязвенных скотомогильника  (д. Кошелево, н.п. Пансионат Отдыха «Игуменка», д. Алексино). Данные по скотомогильникам приводятся в материалах приложения. Состояние скотомогильников не соответствует предъявляемым требованиям. Скотомогильник у д. Алексино покрыт бетонным саркофагом, но информационные аншлаги отсутствуют. Территории сибиреязвенных скотомогильников (д. Кошелево и н.п. Пансионат Отдыха «Игуменка») не оканавлены, не огорожены, не вывешены аншлаги. Кроме того, необходимо отметить, что один из скотомогильников расположен на берегу реки Волги (Иваньковского водохранилища). Скотомогильники создают вполне  реальную опасность заражения сибирской язвой.

Основными узлами экологического каркаса Городенского сельского поселения являются особо охраняемые природные территории, обеспечивающие решение задач поддержания эталонных природных экосистем и сохранения возможно более полного генофонда организмов. На территории Городенского сельского поселения находится северная часть Государственного комплекса «Завидово. Государственный комплекс «Завидово» (национальный парк). Использование территории осуществляется в соответствии с Указом Президента Российской Федерации № 1217 от 18.08.96 «О государственном комплексе «Завидово» федеральной службы охраны России». На территории Комплекса запрещается любая деятельность, которая может нанести ущерб природным комплексам и объектам растительного и животного мира, историко-культурным объектам и которая противоречит его задачам.

2. ПЕРСПЕКТИВЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

2.1. Прогноз численности населения

Попытка прогнозирования изменений людности СНП Городенского сельского поселения с опорой на данные государственного статистического учета вряд ли может быть корректной, поскольку для ряда СНП выявлена значительная разница между юридическим и реальным населением. Невозможность прогнозов приемлемой точности обусловлена спецификой миграционного движения, которое в условиях примагистрального и одновременно пристоличного положения порождает проблему «мертвых душ», или «бумажной миграции» – значительного числа людей, которые зарегистрированы на свободной (приобретенной или арендуемой) жилплощади, но реально живут и работают в Твери, Москве и Московской области. Масштабы различий между юридическим и реальным населением отражает неестественная возрастная структура населения – с завышенной долей лиц трудоспособного возраста (до 67-72%) и, наоборот, с заниженной долей лиц старших возрастных групп. Одновременно в большинстве СНП Городенского сельского поселения проживает определенное количество незарегистрированного («дачного») населения.

Анализ динамики людности, возрастной структуры населения и соотношения численности постоянного и дачного населения позволяет высказать следующие соображения о возможных тенденциях развития СНП.

2.2. Варианты развития

Пессимистический вариант

В случае если экономическая база Городенского СП в течение 20-25 лет останется на сегодняшнем уровне, развитие на территории поселения будет происходить вялыми темпами преимущественно за счет агрорекреационного (дачного) строительства. Темпы этого строительства будут постепенно сокращаться в связи с небольшими по площади территориями, пригодными для такого строительства, и жесткой конкуренцией на рынке предоставления таких земель со стороны других муниципальных образований.

Для наиболее крупных населенных пунктов (Городня, Кошелево, Заполок), обладающих высокой миграционной привлекательностью и сохранивших собственный демографический потенциал, с высокой долей вероятности можно прогнозировать некоторое увеличение  численности постоянного населения.

Населенный пункт Пансионат Отдыха «Игуменка», при условии сохранения деятельности пансионата, будет сохранять свою людность.

Средние по людности пункты: Артемово, Борцино, Горки, Отроковичи, Турыгино, будут сокращать численность постоянного населения.

Возродить деревню Андреевское как населенный пункт с постоянным населением не удастся.

Деревня Козлово, попадающая в наиболее неблагоприятную ситуацию между двумя железнодорожными магистралями, также может прекратить свое существование как населенный пункт и как место для агрорекреации.

Людность всех остальных населенных пунктов Городенского сельского поселения будет существенно сокращаться. Судя по возрастной структуре населения, наибольшее сокращение ожидает деревни: Коромыслово, Межево, Меженино, Новенькое, Лукино, Сентюрино.

Почти во всех населенных пунктах, наряду с сокращением количества официальных жителей можно ожидать увеличение численности дачного населения.

Оптимистический вариант

Очевидно, что в пределах СП имеются благоприятные условия для развития ряда отраслей экономики. Это: транспорт и логистика, нематериалоемкая обрабатывающая промышленность, сельское хозяйство, рекреация. Не вызывает сомнения, что со временем все они получат здесь некоторое развитие. Сроки и масштаб этого развития зависит как от объективных, так и от субъективных факторов.

Управленческая активность и разумное планирование администрации сельского поселения, подготовленность местной законодательно-правовой базы и информационное обеспечение являются теми факторами, которые позволяют ускорить развитие экономического потенциала поселения, используя для этого наиболее благоприятные условия.

Развитие транспортно-логистической функции предопределено экономико-географическим положением. Нахождение территории в створе полимагистрального коридора, в 120-130 км от МКАД и 15-20 км от Твери, прохождение через территорию поселения государственных транспортных артерий не оставляют сомнений в том, что она будет специализироваться на обслуживании транспорта и грузопотоков.

Территория транспортного коридора также весьма привлекательна для многих отраслей обрабатывающей промышленности, не требующих для создания своих объектов крупномасштабных и длительных по времени строительных работ.

Однако в настоящее время препятствием для развития промышленности на территории Городенского СП является дефицит трудовых ресурсов. Решение данной проблемы может состоять в следующем:

- организация подвоза работников из сельских местностей с худшим экономико-географическим положением, а также привлечение трудовых ресурсов  п. Редкино, Радченко, Изоплит, и г. Твери за счет предложения более выгодных условий трудового договора (этому может способствовать и строительство автобана);

- привлечение людей трудоспособного возраста, проживающих на территории Городенского СП, но работающих на предприятиях иных муниципальных образований (в том числе местной молодежи, получающей образование в техникумах и ВУЗах г. Твери) за счет предоставления на территории СП жилья.

Утверждение о вероятном развитии сельского хозяйства основано на том, что в границах СП имеются достаточно обширные площади высокопродуктивных земель сельхозназначения, значительная часть которых в соответствии с генпланом сохраняется для сельскохозяйственного производства.

Наконец, Волга со своими живописными берегами и Государственный комплекс «Завидово» делают территорию СП привлекательной для рекреации и турбизнеса.

Сельскохозяйственное производство Городенского сельского поселения может развиваться по двум основным направлениям: семеноводство картофеля и пригородное сельское хозяйство.

Для сохранения и повышения почвенного плодородия следует предусмотреть развитие естественных воспроизводительных сил почвы, агротехнических и биологических направлений решения проблемы (короткоротационные севообороты, сидеральные пары, применение в качестве удобрений соломы), расширение посевов бобовых культур и многолетних трав.

Для развития семеноводства картофеля необходимо восстановить систему севооборотов, которая позволит оптимизировать условия для формирования высокой продуктивности сельскохозяйственных культур и обеспечения высокой окупаемости удобрений. Картофель является хорошим предшественником для столовых корнеплодов, капусты, лука, огурцов.  Картофель лучше размещать после озимых зерновых, яровых зерновых и зернобобовых и по пропашным (корнеплодным) культурам, многолетним травам, например, клеверу. Возможен посев по трем  полям: зерновые – картофель – зерновые с последующими культурами: зернобобовыми, яровой пшеницей, ячменем, озимыми зерновыми после ранних сортов картофеля.

Необходимо использовать опыт современных агрофирм России, которые вышли на конкурентоспособный уровень с мировыми производителями высококачественного семенного и продовольственного картофеля с использованием современных  технологий. Агрофирмы Чувашии, Татарии, Белгородской области и других регионов России, занимающиеся производством семенного картофеля, достигают  урожайности 350-400 ц/га, с постоянным обновлением семенного фонда, с 64 основными нематодоустойчивыми сортами, включенными в Государственный реестр селекционных достижений, в том числе из Голландии, Германии и Финляндии.

Развитие пригородного типа сельского хозяйства может быть обосновано ростом платежеспособного потребительского спроса населения городов Московского столичного региона и г. Твери и отсутствием в этой сфере деятельности жесткой конкуренции, что приведет к увеличению потребностей в качественных продуктах питания.

Конкурентные преимущества пригородного сельского хозяйства заключаются в близости к крупному рынку сбыта и возможности быстрого реагирования на изменение рыночной ситуации.

Основными направлениями пригородного хозяйства могут стать производство яиц и мяса птицы, овощеводство открытого и закрытого грунта.

Возможно создание техно-логистического центра с созданием конечной стадии производства по образцу инвестиционного проекта  ООО "Вологодский центр птицеводства".  В соответствии с подобной технологией яйцо будет приводиться к товарному уровню, соответствующему российским и европейским нормам, тщательно рассортировываться, отбраковываться, упаковываться и отправляться на продажу как премиум-класс. Дополнительное развитие могут получить мясопереработка и комбикормовое производство.

Вывод сельского хозяйства поселения из кризиса связан с внедрением передовых высокоэффективных западноевропейских сельскохозяйственных технологий, что может быть осуществлено двумя путями.

Первый путь – приобретение на Западе высокоэффективной сельскохозяйственной техники, высокорезистентного семенного материала, высококачественных средств защиты растений и других компонентов, необходимых для внедрения современных сельскохозяйственных технологий и получения высокого урожая. Однако получаемый этим путем эффект длится всего несколько лет. Такое инвестирование поддерживает в основном западных производителей.

Второй путь – кооперация с западными компаниями, занимающимися агробизнесом, создание совместных предприятий, в том числе на основе логистики. При правильном логистическом подходе к организации производства и сбыта продукции, а также оптимизации времени ее реализации можно добиться не только получения высоких урожаев сельскохозяйственной продукции, но и высокой степени ее сохранности, а также минимизации затрат.

В связи с уже наметившимся  инвестиционным интересом Бельгийской фирмы VERGOKAN в п. Редкино, возможно привлечение в регион  и агрофирм из Бельгии.

При развитии на территории Конаковского района лечебного туризма экологически чистые продукты достаточно быстро обеспечат окупаемость их производства.

В качестве перспективных направлений развития туристско-рекреационного комплекса Городенского сельского поселения могут быть предложено развитие рекреационных объектов активно-оздоровительного типа по берегу р. Волги от Алекино до Коромыслово. В каталоге инвестиционных проектов в сфере туризма, выпущенном в 2006 г. комитетом по туризму, курортам и международным связям Тверской области, отмечено желание Администрации Конаковского района выделить несколько гектаров земли в окрестностях деревень Игуменки и Алексино для использования под строительство туристских объектов.

Целесообразным представляется следующее:

- создание комфортабельных учреждений отдыха по берегу р. Волги;

- развитие на основе предприятия ООО фермерское хозяйство «Станица» небольшой конно-спортивной базы, ориентированной на проведение верховых прогулок, конных туристских маршрутов, обучение молодежи верховой езде;

- организация теплоходного экскурсионно-развлекательного маршрута из Твери до Городни с остановкой в Игуменке. Во время остановки – проведение комплекса экскурсионных (Казанская церковь, источник) и развлекательных (катание на лошадях, рыбалка) мероприятий.

Необходимо усилить экскурсионную значимость села Городня. В настоящее время большинство посетителей уникальной церкви Рождества Богородицы осматривают ее и открывающиеся от нее высоко эстетичные пейзажи самостоятельно, не получая полезной исторической информации. Совсем не используются для экскурсий другие интересные объекты: оползни, обнажения юрских глин, путевой дворец. В этой связи целесообразно:

- дооборудовать смотровыми приборами (стационарными подзорными трубами и биноклями) обзорную площадку вблизи церкви;

- разработать специальный учебно-познавательный природно-исторический экскурсионный маршрут, включающий все вышеназванные объекты; подготовить профессионального гида для проведения экскурсий по вновь разработанному маршруту, разместить в Городне кафе и магазин сувенирной продукции;

- по согласованию с тверскими туроператорами, активизировать рекламу и продажу мест на экскурсии в Городню. Ввести плату в доход поселкового бюджета за проведение комплексной экскурсии по селу Городня с рекреантов, прибывающих из Твери, из пансионатов и турбаз Конаковского и Калининского районов, а также с туристов, следующих транзитом на автобусах  по трассе Москва – Санкт-Петербург.

Целесообразно усилить организационное и коммерческое начало в промысловом туризме (охота и рыболовство). Городенское поселение с примыкающими к нему территориями и акваториями имеет большой потенциал для промысловых вариантов проведения досуга. Очевидно, по согласованию с руководством Госкомплекса «Завидово» и подразделений ВООиР можно определить конкретные действия в сфере охоты и рыболовства. Кроме того, возможно поддержать и развить промысловый туризм на месте бывших торфяников. Для этого необходимо:

- построить на территории деревень Дмитрово и Андреевское новые специализированные объекты размещения для охотников и рыболовов;

- проводить различные биотехнологические мероприятия по зарыблению водоемов и увеличению численности промысловой дичи;

- упорядочить плату и отчисления в доход бюджета поселения за пользование охотничьими и рыболовными угодьями.

Логичным представляется расширение инфраструктуры по обслуживанию транзитного потока посетителей, следующих по трассе Москва - Санкт-Петербург. Данное направление деятельности успешно развивается вблизи пос. Радченко и села Городня. Уже построены стоянки, мотели, заправочные станции, объекты питания, сервисные пункты и т.п. С позиций туристской отрасли, очевидно, целесообразно:

- организовать продажу сувенирной продукции тверской тематики;

- активизировать предложения по участию транзитных пассажиров в организованных экскурсиях;

- построить гостиницу для увеличения числа посетителей, останавливающихся на ночевку.

Все перечисленные выше меры в комплексе со строительством комфортного многоквартирного жилья блокированного типа, выделением (продажей) земли для усадебных жилых домов, развитием социальной инфраструктуры, позволят не только трудоустроить то население, которое постоянно проживает на территории поселения сегодня, но и привлечь новые трудовые ресурсы.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 2.

Динамика людности СНП Городенского сельского поселения,

1970-2006 гг.

|  | Сельские населенные пункты | 1970* | 1979 | 1989 | 2002 | 2006* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Городенский сельский округ |  |  |  |  |  |
| 1 | с. Городня | 1148 | 1409 | 1576 | 1597 | 1580 |
| 2 | д. Алексино | 9 | 9 | 3 | 4 | 36 |
| 3 | д. Андреевское | 39 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | д. Горки | 93 | 57 | 45 | 39 | 72 |
| 5 | д. Игуменка | 75 | 52 | 36 | 18 | 31 |
| 6 | пос. п/о «Игуменка» | 187 | 187 | 197 | 149 | 167 |
| 7 | д. Козлово | 83 | 37 | 6 | 6 | 12 |
| 8 | д. Коромыслово | 49 | 24 | 11 | 7 | 32 |
| 9 | д. Кошелево | 131 | 105 | 328 | 389 | 397 |
| 10 | д. Лукино | 114 | 93 | 31 | 29 | 18 |
| 11 | д. Межево | 132 | 61 | 47 | 20 | 35 |
| 12 | д. Меженино | 160 | 83 | 47 | 16 | 27 |
| 13 | д. Новенькое | 47 | 29 | 8 | 12 | 5 |
| 14 | д. Отроковичи | 153 | 99 | 71 | 55 | 91 |
| 15 | д. Сентюрино | 55 | 22 | 15 | 8 | 4 |
| 16 | ж/д будки | 68 | 42 | - | - | - |
|  | Всего по округу | 2543 | 2274 | 2421 | 2349 | 2507 |
|  | Турыгинский сельский округ |  |  |  |  |  |
| 1 | д. Турыгино | 175 | 149 | 89 | 42 | 73 |
| 2 | д. Артемово | 199 | 199 | 135 | 85 | 82 |
| 3 | д. Борцино | 215 | 148 | 148 | 112 | 100 |
| 4 | д. Дмитрово | 14 | 14 | 0 | 3 | 4 |
| 5 | д. Заполок | 330 | 309 | 334 | 249 | 300 |
| 6 | д. Стариково | 114 | 114 | 64 | 47 | 43 |
| 7 | д. Быково | 100 | 99 | - | - | - |
| 8 | д. Логиново | 4 | 1 | - | - | - |
| 9 | ж/д будки | 16 | 11 | - | - | - |
|  | Всего по округу | 1167 | 939 | 770 | 539 | 602 |
|  | Всего по Городенскому СП | 3710 | 3213 | 3191 | 2888 | 3109 |

* - 1970-2002 гг. – по материалам переписей населения, 2006 г. – на 1.01.2007г. по материалам государственного статистического учета

Археологическая карта России. Тверская область. Часть 1. М.,2003. Конаковский район. №№ 106, 108.

Там же. С. 284-321.

Там же. №№  75,77.

Там же. №72.

Рикман Э.А. Обследование городов Тверского княжества // Крат. сообщ. Института истории материальной культуры. Вып. 41. М., 1951. С. 78.

Кучкин В.А. Формирование государственной территории Северо-восточной Руси в X-XIV вв. М.; 1984. С. 186-187, 194-195, карта-вкладка.

Полное собрание русских летописей (далее-ПСРЛ). Т.6. Вып. 1. Стб. 519.

Галашевич А.А., Колпакова Г.С. Храм Рождества Богородицы в Городне на Волге. М., 2004. С. 23-24.

ПСРЛ. Т.11-12. С. 219-220, 221.

Галашевич А.А., Колпакова Г.С. Указ. соч. С. 22.

Кучкин В.А. Указ. соч. С. 177-179; Гайдуков П.Г. Медные русские монеты конца XIV-XVI вв. М., 1993. С.48.

Ткаченко В.А. Московские великие и удельные князья и цари. М., 1992. С. 80.

Духовные и договорные грамоты великих и удельных князей XIV-XVI вв. М.; Л., 1950. (далее-ДДГ). №89. С.357.

ПСРЛ. Т.4. Ч.1. М., 2000. С. 460, 536.

Sigismund von Herberstein. Rerum Moscoviticarum Commentarii. Basileae, 1556.

Писцовые материалы Тверского уезда XVI в. М.,2005. С.18, 152,153,161,166.

Там же.

ДДГ. №104. С. 437.

ПСРЛ. Т 14 (Новый летописец). С.91.

Олеарий А. Описание путешествия в Московию. Смоленск, 2003. С.130.

Пальмквист Э. Некоторые заметки о России…Новгород, 1993. С.35.

Хозяйство крупного феодала-крепостника XVII в. Ч.1. Л.,1933. С.9, 230-232; Галашевич А. А., Колпакова Г.С. Указ. соч. С.22,24; Готье Ю.В. Замосковный край в XVII в. М.,1937. С.403.

Альбом Мейерберга: Виды и бытовые картины России XVII века. СПб., 1903. №44.